ЮРЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

с изменениями

Материалы по обоснованию

(в редакции 2017 года)

г. Киров 2011

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88, тел. 8 (8332) 29-53-43, лицензии: № ВВГ-01426К, № ВВГ-01425Г от 11.07.2006 г.

свидетельство СРО АИИС 01-И-№ 1294 от 19.03.2010

Экз №

ЮРЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

с изменениями

Материалы по обоснованию

(в редакции 2017 года)

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л. Башорина |

г. Киров 2011

СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав проекта …………………………………………...……………………………………….. |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение …………………………………………………………………………………………… |  |  |  | 5 |
| Раздел I. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования ………………………………………………………………………….. |  |  |  | 8 |
| 1. | Общая характеристика Юрьянского района ……………………………………………. |  |  | 8 |
| 2. | Историческое развитие района …………………………………………………….............. |  |  | 10 |
| 3. | Природные условия и ресурсы территории Юрьянского района ………….................. |  |  | 11 |
|  | 3.1. | Природно-климатические условия ……………………………………………………... |  | 11 |
|  | 3.2. | Природно-ресурсный потенциал …………………………………….............................. |  | 12 |
|  | 3.3. | Структура земельного фонда …………………………………………………................ |  | 15 |
| Раздел II. Перечень мероприятий по территориальному планированию … |  |  |  | 17 |
| Раздел III. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации ……………………………………………………….. |  |  |  | 18 |
| 4. | Комплексная оценка социально-экономического развития территории …….............. |  |  | 18 |
|  | 4.1. | Демографическая ситуация и расселение ……………………………………………… |  | 18 |
|  | 4.2. | Трудовые ресурсы и занятость ………………………………….................................... |  | 19 |
|  | 4.3. | Агропромышленный комплекс ………………………………………………................. |  | 21 |
|  | 4.4. | Промышленность ………………………………………………………………………... |  | 23 |
|  | 4.5. | Строительство …………………………………………………………………………… |  | 24 |
|  | 4.6. | Малое предпринимательство ……………………………………...…………................. |  | 24 |
|  | 4.7. | Торговля и платные услуги ……………………………….............................................. |  | 24 |
|  | 4.8. | Социальная инфраструктура ……………………………………………………………. |  | 25 |
|  |  | 4.8.1. | Здравоохранение и социальное обеспечение ...................................................... | 25 |
|  |  | 4.8.2. | Образование ……………………………………………………………………… | 26 |
|  |  | 4.8.3. | Культура и искусство …………………………………………………………… | 28 |
|  |  | 4.8.4. | Физкультура и спорт …………………………………………………………….. | 29 |
|  | 4.9. | Характеристика жилого фонда ………………………………………………................. |  | 29 |
|  | 4.10. | Инженерная инфраструктура …………………………………………………………… |  | 30 |
|  | 4.11. | Транспорт ………………………………………………………………………………… |  | 35 |
|  | 4.12. | Объекты культурного наследия. Развитие рекреации и туризма …………………….. |  | 37 |
| 5. | Пофакторная оценка окружающей среды и комплексный анализ экологической ситуации ……………………………………………………………………………………….. |  |  | 38 |
|  | 5.1. | Состояние окружающей среды …………………………………………………………. |  | 38 |
|  | 5.2. | Обращение с отходами ………………………………………………………………….. |  | 40 |
| 6. | Ограничения использования территории ...……………………………………………… |  |  | 42 |
| 7. | Система особо охраняемых природных территорий и экологический каркас района ………………………………………………………………………………….................... |  |  | 54 |
| Раздел IV. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера …………………… |  |  |  | 57 |
|  | 8.1. | Основные опасности на территории Юрьянского района ...………………………….. |  | 57 |
|  | 8.2. | Мероприятия по снижению риска на территории района ……………………………. |  | 59 |
| Приложения ………………………………………………………………………... |  |  |  | 61 |
| Приложение 1. |  |  | Перечень предприятий и их объектов, имеющих выбросы ЗВ в атмосферный воздух ……………………………………………………………………….. | 61 |
| Приложение 2. |  |  | Каталог месторождений Юрьянского района (кроме торфа) …….................... | 65 |
| Приложение 3. |  |  | Каталог месторождений торфа Юрьянского района …………………………. | 69 |
| Приложение 4. |  |  | Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и объекты, представляющих особую историко-культурную ценность, расположенных на территории Юрьянского муниципального района ………………………………………………………… | 72 |
| Приложение 5. |  |  | Перечень водоёмов и водотоков Юрьянского района ………………………… | 74 |
| Приложение 6. |  |  | Каталог водозаборных скважин, находящихся на территории Юрьянского района …………………………………………………………………………….. | 75 |
| Приложение 7. |  |  | Объекты размещения отходов на территории Юрьянского района ………..... | 83 |
| Приложение 8. |  |  | Перечень скотомогильников на территории Юрьянского района .................... | 84 |

Состав проекта

ТОМ 1. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования:

Часть 1. Пояснительная записка. Юрьянский район Кировской области Схема территориального планирования. Материалы по обоснованию

Часть 2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования территории (редакция 2017 г) | 1:100 000 |
| 2 | Схема ограничения использования территории | 1:100 000 |
| 3 | Схема границ территорий и земель | 1:100 000 |
| 4 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:100 000 |
| 5 | Схема дорожно-транспортной инфраструктуры | 1:100 000 |
| 6 | Схема размещения электрических сетей | 1:100 000 |
| 7 | Схема размещения объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации | 1:100 000 |
| 8 | Схема деления населённых пунктов по типам поселений | 1:200 000 |
| 9 | Схема деления территории по численности и плотности населения | 1:200 000 |
| 10 | Схема размещения экономически активного населения | 1:200 000 |
| 11 | Схема обеспеченности и состояния жилого фонда | 1:200 000 |
| 12 | Схема расположения месторождений полезных ископаемых | 1:100 000 |
| 13 | Схема противопожарной доступности | 1:200 000 |
| 14 | Схема обеспеченности территории сельскохозяйственными угодьями | 1:200 000 |
| 15 | Схема размещения медицинских учреждений и спортивных сооружений | 1:200 000 |
| 16 | Схема расположения учреждений культуры и библиотек | 1:200 000 |
| 17 | Зоогеографическая схема | 1:100 000 |
| 18 | Схема обеспеченности территории сельскохозяйственными угодьями | 1:200 000 |

ТОМ 2. Положение о территориальном планировании:

Часть 1. Пояснительная записка. Юрьянский район Кировской области. Схема территориального планирования. Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть)

Часть 2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (редакция 2017 г) | 1:50 000 |
| 2 | Карта функциональных зон района (редакция 2017 г) | 1:100 000 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях (редакция 2017 г) | 1:100 000 |
| 4 | Схема размещения объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации | 1:100 000 |
| 5 | Схема ограничения использования территории | 1:100 000 |
| 6 | Схема противопожарной доступности | 1:200 000 |
| 7 | Зоогеографическая схема | 1:100 000 |

Введение

Проект Схемы территориального планирования муниципального образования Юрьянского муниципального района Кировской области разработан Институтом территориального планирования «Кировским архитектурным, землеустроительным проектно-изыскательским предприятием ОАО «Кировгипрозем» на основании контракта № 7 от 28 июля 2008 г. с администрацией Юрьянского района Кировской области.

Целью схемы территориального планирования является разработка долгосрочной территориальной стратегии сбалансированного социально-экономического развития муниципального района, предполагающей раскрытие экономических приоритетов, повышение инвестиционной привлекательности территории, улучшение условий проживания населения, достижение рационального использования природно-ресурсного потенциала, развитие опорной сети территории (транспортной и инженерной систем). При этом решаются задачи:

- проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и потенциала развития экономики района;

- выявление ограничения комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования;

- определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории муниципального района;

- разработка функционального зонирования территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды;

- выделение зон размещения объектов капитального строительства районного значения;

- определение основных направлений развития социальной инфраструктуры;

- определение направлений реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Разработка Схемы территориального планирования Юрьянского района Кировской области велась с учетом основных положений Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года и соблюдением положений:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области;

- Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации;

- Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закона Кировской области от 04.05.2007 №105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области»;

- Схемы территориального планирования Кировской области (с изменениями);

- других действующих законодательных и нормативных документов.

Мероприятия по территориальному планированию Юрьянского района запланированы на:

- первую очередь – 2010 - 2015 год;

- расчетный срок – 2015 - 2025 год;

- перспектива – 2025 - 2037 год.

Представленная «Схема территориального планирования Юрьянского муниципального района» является базовым градостроительным документом муниципального уровня и должна стать основой для разработки градостроительных документов следующих территориальных уровней (генпланов поселений и отдельных населенных пунктов), которые не должны противоречить общим принципам, заложенным в данной «Схеме».

Изменения в «Схему территориального планирования Юрьянского муниципального района» внесены в соответствии с Муниципальный контрактом  от 4 апреля 2017 г., заключенным между  Администрацией Юрьянского района Кировской области и  Институтом территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие ОАО «Кировгипрозем».

Проект Схемы территориального планирования Юрьянского района Кировской области выполнен с использованием программного обеспечения ИнГЕО.

Раздел I

Обоснование вариантов решения задач

территориального планирования

1. Общая характеристика Юрьянского района

Юрьянский район расположен в северной части Кировской области и относится к северному агроклиматическому району. Общая площадь района 3028,9 кв. км.

По территории района расположен участок автодороги федерального значения «Вятка» (Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар), протяженностью 105 км, а также Северная ветка Горьковской железной дороги, обеспечивающие связь района с областным центром, расположенным на расстоянии 68 км. В районе также развита сеть автодорог общего пользования с твердым покрытием, обеспечивающих связь всех сельскохозяйственных предприятий района с районным центром.

Юрьянский район граничит:

- на севере — с Мурашинским районом;

- на северо-востоке — с Республикой Коми;

- на западе — с Орловским районом;

- на востоке — со Слободским районом;

- на юге – городским округом «город Киров».

Административно-территориальное устройство

Административно-территориальное устройство – территориальное деление, установленное с учетом исторических и культурных традиций, хозяйственных связей, сложившейся инфраструктуры для осуществления функций государственного управления и организации местного самоуправления, представляющее собой систему входящих в состав административно-территориальных единиц.

Административным центром является пгт Юрья. Территорию района, общей площадью 3028,9 кв. км, образуют территории следующих 2 городских поселения и 6 сельских поселений:

Таблица 1.1

| № п/п | Муниципальные образования, центр поселения | Расстояние до райцентра | Количество населенных пунктов на 01.01.2010 г. |  | Наименование населенных пунктов, входящих в состав | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т. ч. с населением |  |  |
| 1 | ГП пгт Мурыгино - пгт Мурыгино | центр | 1 | 1 |  | 5,50 |
| 2 | ГП пгт Юрья - пгт Юрья | 55 | 1 | 1 |  | 8,27 |
| 3 | Великорецкое СП - с. Великорецкое | 25 | 8 | 5 | д. Агалаченки, д. Ардичи, д. Большие Барановы, с. Великорецкое, д. Заложена, д. Стариченки, д. Тришичи, д. Чигари | 129,59 |
| 4 | Верховинское СП - с. Верховино | 8 | 32 | 21 | д. Богомоловы, с. Верховино, с. Верходворье, д. Высокораменье, д. Головни, д. Дрягуны, починок Евля, д. Ежи, д. Заимка, д. Кибра, д. Логинцы, д. Лызгач, д. Марочканы, д. Мерзляки, д. Михоничи, п. Мосинский, д. Пожарское, д. Поломоховщина, с. Пышак, д. Салковица, д. Серегово, д. Середина, д. Сержантовы, д. Скутины, д. Сусловы, д. Таланники, д. Темерево, д. Хлысталово, д. Цепели, д. Шараповы,ж.д. станция Великая, ж.д. разъезд Мосинский | 1117, 46 |
| 5 | Гирсовское СП - п. Гирсово | 50 | 6 | 6 | ж.д. станция Гирсово, д. Искра, д. Никольский Затон, д. Слободино, Гирсовский карьер | 15,60 |
| 6 | Загарское СП - с. Загарье | 50 | 25 | 16 | д. Верхняя Горца, д. Дидино, с. Загарье, д. Замятины, д. Зверевы, д. Зяблец, д. Кленовое, д. Куниченки, д. Лифановы,д. Ложкари, д. Моржаны, д. Мыльниковы, д. Мясниковы, д. Нестеровичи, д. Нижняя Горца, д. Ожеговщина, д. Пашичи, д. Пестерово, д. Подпоговская, д. Рубленки, д. Самыленки, д. Сырченки, д. Тиминцы, ж.д. казарма 44 км., ж.д казарма 32 км | 343,36 |
| 7 | Ивановское СП - д. Ивановщина | 3 | 17 | 14 | д. Безводное, с. Березово, д. Большой Вострец, д. Брязга, д. Варзеги, д. Воробей, д. Зимняя, д. Ивановщина, д. Кокино, д. Коробейники, д. Кострово, д. Пыхтеевы, п. Северный, д. Скородум, д. Тутыги, д. Шубяны, ж.д. казарма 73 км | 801,75 |
| 8 | Медянское СП - с. Медяны | 50 | 27 | 12 | д. Бакичи, д. Большое Чураково, д. Боярки, д. Брюханы, д. Васенины, д. Демидовы, д. Домраченки, д. Запольцы, д. Зоновы, д. Колышманы, д. Кузнецовщина, д. Лаптевы, д. Лени, д. Макаренки, д. Малое Чураково, с. Медяны, д. Никольская ГЭС, д. Ольковы, д. Сидоровщина, д. Сомовщина, д. Сорокины, д. Спащина, д. Стеничи, д. Устиновичи, д. Устье, д. Храмушины, д. Шибаны | 201,41 |
| 9 | Подгорцевское СП - д. Подгорцы | 35 | 13 | 4 | д. Гавричи, д. Заречевщина, д. Заречка, д. Зуды, д. Козлово, д. Колчаны, д. Колышманы, д. Крохотки, д. Моргуново, д. Осиновица, д. Подгорцы, д. Полом, ж.д. Медянка, д. Высоково, д. Замежница, д. Силины, д. Фролы, д. Шура, ж.д.казарма 61 км, д. Большое Долгое, д. Булычево, д. Вязовое, д. Коврижки, д. Комарово, д. Малое Долгое, с. Монастырское, д.Савватеевщина, ж.д разъезд Чащинский, ж.д. казарма 50 км. | 406,06 |
|  |  |  | 146 | 92 |  | 3028,9 |

2. Историческое развитие района

10 июня 1929 г. - на основании Постановления ВЦИК РСФСР образован Верховинский район с центром в селе Верховино. В состав района вошли сельсоветы Халтуринского уезда: 27 сельсоветов Гороховской волости, 1 сельсовет Казаковской волости. 8 сельсоветов Шараповской волости.

Апрель 1932 г. – районный центр из села Верховино переведен на ж.д. станцию Юрья на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 13.01.1941г.

Январь 1941 г. - образован Медянский район (центр р.п. Мурыгино) из части территорий четырех районов:

  - Кировский (сельсоветы: Анкушинский, Мартыновский, Ложкарский, Окуловский, Сапожнятский, Зоновский, Медянский, Никольский, Пустошинский, п. Мурыгино),

  - Верховинский (сельсоветы: Березниковский, Мало-Долговский, Великорецкий, Монастырский, Заборовицкий),

  - Халтуринский (сельсоветы: Котюхинский, Колотовский, Подрельский, Чудиновский),

  - Слободской (Кривошеинский сельсовет).

Сентябрь 1958 г. - на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.09.1958 г. Медянский район упразднен. Из состава Медянского района в состав Верховинского района переданы сельсоветы: Ложкарский, Медянский, Монастырский, Великорецкий, Мало-Долговский, Пустошинский, Никольский, Загарский, р.п. Мурыгино.

Апрель 1958 г. - решением Кировского облисполкома от 04.04.1958 г. № 237 населенному пункту Юрья присвоено наименование рабочий поселок.

Февраль 1963 г. - в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 г. Верховинский район был объединен с Мурашинским районом в один - Мурашинский, п. Мурыгино включен в состав Кирово-Чепецкого района.

Март 1964 г. - Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 04.03.1964г. из состава Мурашинского района в состав Халтуринского района переведены сельсоветы: Ложкарский, Медянский, Монастырский, Великорецкий, Загарский.

Январь 1965 г. - на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12.01.1965 г. образован Юрьянский район в границах бывшего Верховинского района.

На основании решения Кировского облисполкома от 12.01.1965 г № 117 произведено разукрупнение Мурашинского района и передача административных единиц Юрьянскому району. В состав Юрьянского района были переданы территории сельсоветов: Скутинский, Верховинский, Буяковский, Верходворский, Березовский, Мелеховский, Пышакский, Ивановский, Великовский, Высоковский и п. Юрья.

Из состава Халтуринского района переданы территории сельсоветов: Ложкарский, Загарский, Медянский, Монастырский, Великорецкий.

Из состава Кирово-Чепецкого района передан п.Мурыгино.

Март 1996 г. – На основании Закона Кировской области от 26.03.1996 г. «Об административно-территориальном устройстве Кировской области» рабочий поселок Юрья отнесен к поселкам городского типа.

8 октября 1996 г. – Юрьянским районным собранием представителей принят Устав муниципального образования «Юрьянский район».

3. Природные условия и ресурсы Юрьянского района

3.1. Природно-климатические условия

Юрьянский район находится в центральной части Кировской области и относится к подзоне средней тайги.

Юрьянский район характеризуется средней степенью геологической устойчивости. Подземные воды относятся к слабозащищённым. По характеру ландшафтов Юрьянский район оценивается как минимально комфортный.

Район характеризуется развитой гидрографической сетью. Речной сток направлен с севера на юг в р. Вятка, которая протекает по южной границе района. Основной водной артерией района является р. Великая. Болота занимают лишь 0,1 % территории района, т.е. около 300 га.

На территории Юрьянского района имеются зоны, подверженные природным гидрологическим явлениям – подтопление территории во время весеннего половодья территории пгт Юрья вдоль русел рек Чумовица и Юрья.

Площадь территории района составляет 300 тыс. га, из них 68,8 % занимают лесные площади. Площадь сельхозугодий – 54 тыс. га, в том числе пашня 38 тыс. га (13 % от общей площади).

Метеостанции на территории Юрьянского района отсутствуют. Поэтому климатическая характеристика района даётся по метеостанции г. Кирова. Вследствие того, что область расположена между 56° и 61° с. ш., она испытывает недостаток солнечного тепла. Максимальные значения продолжительности солнечного сияния приходятся на летние месяцы (июнь, июль) и составляют 280-300 час. Минимальные значения наблюдаются в декабре - по 20-25 час в месяц.

В связи с преобладанием циклонической деятельности, Кировская область находится в зоне избыточного увлажнения. Влажность воздуха в Кировской области в среднем составляет 75-79%, что несколько больше, чем в соседней Нижегородской области и Республике Татарстан. Высота снежного покрова в среднем по области равна 55-60 см, максимальные высоты могут быть до 1-1,1 м. Заморозки, которые характерны для всей области, в центральных районах заканчиваются 21-25 мая. Но в отдельные годы они могут случаться даже в летние месяцы, вызывая падение температуры в июле до -1 градуса.

Оценка природно-климатических условий проживания по данным метеостанции в г. Кирове:

- эквивалентная температура января, ºС: -30;

- продолжительность периода с температурой -10ºС, дней: 95;

- продолжительность периода с температурой -5 ÷ -15ºС, дней: 38;

- эквивалентная температура июля, ºС: 10,8;

- продолжительность периода с температурой +15ºС, дней: 67;

- средняя скорость ветра (январь), м/с: 5,2;

- относительная влажность, %: 78,

- количество осадков, мм: 583;

- средняя высота снежного покрова, см: 51;

- число дней со снежным покровом: 168.

3.2. Природно-ресурсный потенциал

Водные ресурсы

Юрьянский район характеризуется развитой гидрографической сетью, состоящей из около 450 водотоков общей протяженностью 900-1000 км. Из общего числа водотоков 96% относятся к очень малым, длиной до 10 км. Только 20 рек имеют длину более 10 км, их общая протяженность по территории района 580 км. Наиболее крупные реки района - Вятка, Великая, Юрья, Медянка, Волосница, Сизьма. В районе имеется также 18 озер общей площадью водного зеркала 1400 га и 6 прудов общей площадью 47 га. Ниболее крупные: Агалачевский (3 га, плотина-переезд), Загарский (5,5 га, рекреационное использование), Костровский (5,4 га, комплексное использование), Мурыгинский (5 га, промводоснабжение).

Под водными ресурсами территории понимаются ресурсы поверхностных вод, формирующиеся в её пределах. При выявлении обеспеченности территории водными ресурсами обязательно учитывается сохранение в водотоках природоохранного расхода (ПОР). Под ПОР понимаются минимальные расходы воды в реках, необходимые для сохранения их как элемента ландшафта, т.е. сохранения экологического и гидродинамического равновесия, способности к самоочищению.

Общий поверхностный сток по территории района 488 млн. м3 в год, ПОР – 366 млн. м3 в год. Таким образом, возможно для использования 122 млн. м3 в год. По состоянию на 01.01.90 общее водопотребление составляло 10 млн. м3 в год. В 2006 г. – 6,7 млн. м3. Для целей питьевого водоснабжения используется лишь 822 тыс. м3 год (водозабор на р. Медянка в пгт. Мурыгино).

Для целей водоотведения используются реки: Чумовица, Медянка, Великая и Вятка (ещё с 8 очистных сооружений канализации (ОСК) производится сброс сточных вод на рельеф местности).

Ресурсы подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, распределены относительно равномерно по территории района. Утверждённые запасы подземных вод (локальные месторождения) отсутствуют. Эксплуатационные ресурсы оцениваются величинами от 10,7 до 91,7 млн. м куб. в год. Фактическое потребление составляло в 1990 г. 6,2 млн. м куб. (в т.ч. 4,4 млн. м куб. в сельском хозяйстве). В 2009 г. забор подземных вод составлял 2,2 млн. м куб, в т.ч. 0,45 млн. м куб. для целей централизованного водоснабжения населённых пунктов.

По состоянию на 01.01.11 в государственном реестре было учтено 240 скважин, из них на балансе у недропользователей находится 122 скважины, а 118 скважин являются бесхозными, в т.ч. 63 скважины потеряны на местности. Действующими являются 96 скважин, из них 64 скважины используются для централизованного питьевого водоснабжения, 11 – учтены как резервные. (Полный список скважин см. в Приложении 6).

Глубина скважин составляет от 19 (пос. Гирсово) до 190 м (пгт Юрья). Имеются данные по составу подземных вод для 86% пробуренных скважин, из них вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 у 61% скважин. Среди действующих скважин эта доля ещё выше – 72%. Как правило, отклонения наблюдались по мутности, водородному показателю, интенсивности запаха, жёсткости, содержанию железа и содержанию бора. Повышенная мутность может быть связана с нарушением пластов в ходе бурения. Остальные показатели определяются составом вмещающих пород.

Ресурсы растительного и животного мира

По данным гослесхоза и сельского лесхоза на 01.01.2007 г., общая лесная площадь составляет 174,2 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом -169,0 тыс. га. Лесистость района составляет 69%. Леса 1 группы (зелёные зоны городов, лесопарки, защитные полосы вдоль дорог, запретные и нерестовые полосы вдоль рек) составляют 39,8 тыс. га (или 23,5% от покрытых лесом). Площадь лесов 2 группы (с ограниченными возможностями заготовок) равна 122,8 тыс. га (72,6% от покрытых лесом). Площадь лесов 3 группы – 10,3 тыс. га (6,1%). По породному составу 68,5% лесов – хвойные, 31,5% – лиственные.

Возрастной состав лесов района следующий: молодняки - 31,3 тыс. га (18,5%), средневозрастные – 51,2 тыс. га (30,3%), приспевающие – 41,0 тыс. га (24,3%), спелые и перестойные насаждения – 45,5 тыс. га (26,9%).

Эксплуатационные запасы древесины в спелых и перестойных насаждениях составляют 7,4 млн. м3. Ежегодный прирост древесины в лесах района составляет 0,37 млн. м3. Расчётная лесосека в 2006 г. составляла 346,9 тыс. м3 (гослесхоз и сельлесхоз вместе), в т.ч. по хвойному хозяйству – 171,2 тыс. м3 (49%), по лиственному – 43,7 тыс. м3. Освоение расчетной лесосеки составило в целом (гослесхоз и сельлесхоз) 169,4 тыс. м3 (или 48,8% от расчётной лесосеки), в т.ч.: по гослесхозу – 91,2 тыс. м3 (41%), по сельскому лесхозу – 78,2 тыс. м3 (62%). Военным полярным лесничеством на территории района отпущено по главному пользованию 28,9 тыс. м3 леса. Всего на территории района отпущено леса в 2006 году 198,3 тыс. м3 леса.

Неотъемлемой составной частью лесных ресурсов является недревесная продукция. Леса района богаты многими полезными растениями. Около 20 видов дикорастущих растений, произрастающих в районе, имеют съедобные ягоды и плоды. Особенно широко заготавливаются населением: брусника, черника, малина, клюква, земляника, смородина, черёмуха, рябина, костяника. На территории района произрастает около 100 видов лекарственных растений, 74 вида съедобных грибов. Общий биологический урожай грибов для среднего по урожайности года составляет 870 т, хозяйственные запасы – 180 тонн. Промысловые запасы дикорастущих ягод в средний по урожайности год составляют 780 тонн, хозяйственные – 210 тонн.

Общая площадь охотничьих угодий в районе на 1 января 2007 года составляет 299,7 тыс. га, в т.ч. государственный резервный охотничий фонд – 81,24 тыс. га (27,1%), Моломский заказник - 4,5 тыс. га (1,9%), охотугодья пяти приписных охотхозяйств ВООиР -214,05 тыс. га (71%). 69,0% всех охотугодий – лесные, 28,9% - открытые, 1,3% - водные, 1,1% - прочие.

Численность основных лицензионных видов охотничьих животных на конец 2006 года по району составила: лося – 726 особи, кабана – 412, медведя – 228, бобра – 1125, выдры – 64. Выдано путёвок и добыто в сезон 2005-2006 гг. соответственно: лося – 26/23, кабана - 19/15, медведя - 20/14, бобра -59/48, выдры -1/1. Запас других видов охотничьих зверей и птиц в 2006г.: белка – 4520, куница – 436, заяц-беляк – 7762, лисица – 216, горностай – 777, рысь – 54, волк – 36, норка – 826, барсук – 166, глухарь – 4265, тетерев – 9135, рябчик – 38778, водоплавающая дичь – 5232.

Численность лося, кабана, медведя, бобра в 2006 году по сравнению с 2005 годом возросла соответственно на 19%, 46%, 5% и 2%.

Из-за отсутствия фундаментальных и объективных сведений оценить состояние ресурсов ихтиофауны района пока не представляется возможным. Для организации и ведения промысловой ловли рыбы пригодна только протекающая по границе района р. Вятка. Остальные водоёмы района по текущему состоянию кормовой базы и промысловых запасов рыб пригодны только для любительского лова. Промысловая ихтиофауна представлена 18 основными видами рыб: лещ, жерех, язь, щука, чехонь, синец, судак, сопа, густера, плотва, толстолобик, окунь, сом, стерлядь, карась, карп, сазан, линь. Кроме того, вылавливаются налим, подуст, голавль и другая мелкая рыба. Подуст и хариус обыкновенный, встречающиеся в реках на территории района, занесены в Красную книгу Кировской области и запрещены к добыванию.

Промысловый лов рыбы на р. Вятке в районе п. Мурыгино и п. Гирсово осуществляется бригадами рыбозаготовителей, имеющими лицензии и частными лицами, получившими разрешения на использование промысловых орудий лова рыбы. В реках Юрья и Великая водится хариус обыкновенный – ценный вид спортивного рыболовства.

По состоянию на 1990 г. охотничьи ресурсы Юрьянского района оценивались как наиболее высокие в Кировской области.

Минеральные ресурсы

На территории Юрьянского района выявлены месторождения 5 видов твёрдых полезных ископаемых и подземных вод. Минерально-сырьевые ресурсы района представлены разведанными полезными ископаемыми в недрах, числящихся на государственном балансе после проведения в установленном порядке государственной экспертизы, прогнозными ресурсами в перспективных площадях, благоприятных для выявления промышленных запасов. Всего на территории Юрьянского района числится 23 балансовых месторождения полезных ископаемых (из них 15 торфяных), а так же 34 месторождения и проявления, не учитываемые балансом. Кроме того, в процессе геолого-съёмочных работ выявлено 5 объектов, по которым не было проведено количественной оценки запасов (см. приложения 2 и 3).

Из них учтено балансом 18 (в т.ч. 16 торфяных) месторождений, которые находятся в нераспределённом фонде недр и могут вовлекаться в отработку в соответствии с потребностью в данном виде минерального сырья и по установленным правилам и требованиям. Разведанные запасы месторождений предназначены для использования в различных направлениях хозяйственной деятельности, часть из них ранее отрабатывалась.

Пески строительные. В районе имеется одно оценённое месторождение (Сычёвский перекат) с запасами категории С2 2380 тыс. м3  и 7 проявлений с суммарными прогнозными ресурсами категории Р1 2419 тыс. м3. Пески на разных участках от мелко- до крупнозернистых, модуль крупности (Мк) меняется от 1,1 до 2,0 мм, присутствует смесь гравийного материала. Пески пригодны для строительства дорог и приготовления штукатурно-кладочных растворов. В случае разработки каких-либо объектов необходимо предварительное проведение геологоразведочных работ.

Песчано-гравийные смеси. На территории района на балансе числятся два месторождения: Нестеровичи (673 тыс. м3) и Духовая Ватага (98 тыс. м3). Среднее содержание гравия в полезной толще месторождения «Нестеровичи» - 41%, а среднее содержание глинистых частиц - 8%. Гравий представлен в основном обломками кварцита, кремнистых пород, в меньшей степени – обломками известняка. Марка гравия по дробимости «Др-8», по морозостойкости не ниже Мрз-25. Песчано-гравийная смесь пригодна для строительства дорог. Месторождение Духовая Ватага расположено в русле р. Вятки ниже пгт Мурыгино на 654-656 км судового хода в 21 км от порта г. Кирова. Кроме балансовых месторождений в районе имеются 10 оцененных месторождений с запасами категории С2, два проявления с прогнозными ресурсами категории Р1 и пять проявлений, для которых количественная оценка не проводилась. Все объекты по своему масштабу относятся к мелким, с запасами менее 10 млн. м3. ПГС разных месторождений и проявлений пригодны для дорожного строительства, для изготовления асфальтобетона и бетона. В случае необходимости разработки какого-либо из оцененных месторождений проявлений необходимо проведение дополнительных геологоразведочных работ с утверждением запасов в территориальной комиссии по запасам в установленном порядке.

Глины кирпичные и керамзитовые. Месторождение кирпичных глин Коварда с суммарными запасами по категориям А+В+С1 786 тыс. м3; разрабатывалось для нужд Заречного кирпичного завода (г. Киров). Кроме того, имеется разведанное месторождение кирпичных глин Прислонское с неутверждёнными запасами по категориям В+С1 364 тыс. м3, одно оценённое месторождение (Загарье) с запасами категорий С1+С2 5104 тыс. м3 и одно проявление с прогнозными ресурсами категории Р1 60 тыс. м3. По керамзитовым глинам имеется разведанное месторождение Ложкари с оценочными запасами по кат. С1 586 тыс. м3 и по кат. С2 672 тыс. м3. Также выявлено 8 проявлений с прогнозными ресурсами категории С2 1073 тыс. м3 (Медяны) и категории Р1 – 43202 тыс. м3.

Грунты строительные. В районе разведано и учитывается балансом 4 мелких месторождения (участка) грунтов для дорожного строительства с суммарными запасами по кат. С1 201 тыс. м3 и С2 – 67 тыс. м3, расположенных в непосредственной близости от  проектируемых или действующих дорог.

Торф. В районе балансом учтено 3 крупных резервных торфяных месторождения площадью более 100 га (Красноармейское, Назаровское, Слободинское) с суммарными запасами по категориям А+В+С1 – 1255 тыс. т (при влажности 40%) и 4 мелких (Бакинское, Загарское, Кильмезское, Рублёво) с суммарными балансовыми запасами по категориям А+В – 1100 тыс. т Балансом также учтены 9 перспективных для разведки месторождений. Кроме того, в районе имеются многочисленные мелкоконтурные и мелкозалежные торфяные  (49 штук); 4 месторождения, считавшиеся выработанными, для которых в настоящее время проведена оценка прогнозных ресурсов, два высокозольных и одно охраняемое месторождение, расположенное в водоохраной зоне р. Вятки. Их запасы не могут быть включены в промышленную разработку из-за нерентабельности освоения, но для местных нужд они вполне могут использоваться. В настоящее время добыча торфа в районе не проводится.

Юрьянский район попадает в границы участка недр регионально-зональных геофизических работ (за счёт средств федерального бюджета) по разведке углеводородного сырья.

3.3. Структура земельного фонда

Земельные ресурсы и сельхозугодия

Площадь сельхозугодий района составляет 62 тыс. га (20 % от общей площади района), болотами занято 0,1% территории, водными объектами – 0,7%.

По состоянию на 01.01.08 на территории Юрьянского района насчитывалось 25 участков осушенных земель общей площадью 5559 га, в том числе с закрытым дренажём на площади 4702 га.

По условиям залегания большая часть земель Юрьянского района относится к водоразделам. Выровненные участки занимают 40% территории, понижения – 19, возвышенные участки – около 1%. На поймы приходится до 6% территории, на овраги и балки – до 7%, на заболоченные участки – около 11%, хотя собственно под болотами числится лишь 0,1% территории района. Основная доля почв приходится на дерново-подзолистые (54%) и подзолистые (23%); к дерновым относится лишь 10%. По механическому составу преобладают супесчанные (40%) и среднесуглинистые (24%) почвы. За ними следуют легкосуглинистые (17%) и тяжёлосуглинистые (13%).

Таблица 3.3.1

Распределение земельного фонда в поселениях, входящих в состав района на 01.01.2010 г

| № п/п | Название поселения | Площадь земель, га | Площадь земель с/х угодий, га | Площадь застроенных земель, га | Площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных), га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП пгт Мурыгино | 550 | 112 | 326 | 43 |
| 2 | ГП пгт Юрья | 821 | 174 | 262 | 35 |
| 3 | Великорецкое СП | 12959 | 4126 | 325 | 12,4 |
| 4 | Верховинское СП | 111764 | 24265 | 1507 | 81 |
| 5 | Гирсовское СП | 1560 | 293 | 258 | 26 |
| 6 | Загарское СП | 34336 | 12546 | 1153 | 7,5 |
| 7 | Ивановское СП | 80175 |  |  |  |
| 8 | Медянское СП | 20141 | 5571 | 750 | 11 |
| 9 | Подгорцевское СП | 40606 | 15122 | 1256 | 16,7 |
|  | Итого: | 302894 | 62209 | 5837 | 232,6 |

Оценка ресурсной базы района

Имеющиеся ресурсы обеспечивают существующие потребности населения и экономики района. Они также могут стать основой социально-экономического развития по таким направлениям как:

- туризм;

- охота;

- заготовка недревесных растительных ресурсов и их переработка;

- добыча и розлив питьевых вод;

- лесозаготовка;

- деревообработка;

- производство строительных материалов.

Природно-климатические условия Юрьянского района благоприятны для летнего и зимнего отдыха. «Перспективной схемой развития туризма Кировской области», разработанной «Кировгипросельстроем» в 1983 г., на территории Юрьянского района предполагается размещение 4 рекреационных зон общей вместимостью 34 тыс. чел., в т.ч. 24 тыс. мест для кратковременного отдыха и 10 тыс. мест для длительного отдыха.

Раздел II

Перечень мероприятий по территориальному планированию

С целью реализации задач территориального планирования необходимо осуществить следующие мероприятия по территориальному планированию:

- Выявить сферы взаимных интересов Кировской области, Юрьянского района, городских и сельских поселений, входящих в состав Юрьянского района при осуществлении градостроительной деятельности.

- Выработать предложения по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности.

- Определить условия рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий и их охраны, обоснование административно – территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности.

- Разработать предложения по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса.

- Разработать проектные предложения по перспективному развитию поселений, организации межселенной территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории.

- Определить планируемое размещение объектов социальной инфраструктуры районного значения в населенных пунктах района.

- Выявить основные направления по развитию и сохранению объектов культурного наследия.

- Определить основные направления развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и, линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории.

Раздел III

Обоснование предложений по территориальному

планированию, этапы их реализации

4. Комплексная оценка социально-экономического развития территории

4.1. Демографическая ситуация и расселение

На территории Юрьянского района расположено 2 городских и 9 сельских поселений.

Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2009 составляла 20,5 тысячи человек, в том числе городское – 13,7 тыс. человек, сельское – 6,8 тысячи человек. Тенденция снижения в последние годы численности населения сохраняется.

В 2009г. родилось 263 малыша (на 12% больше уровня 2008г.), число умерших сократилось на 14% и составило 388 человек. Зарегистрирован 191 брак и 147 разводов.

Средний возраст населения района - 40 лет, плотность населения на квадратный километр – 7 человек. Средний размер домохозяйства – 2,4 человека при среднем показатели по области – 2,5 человека.

Таблица 4.1.1

Численность населения Юрьянского района

| № п/п | Муниципальные образования | Население, тыс. чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01.06 | На 01.01.07 | На 01.01.08 | На 01.01.09 | На 01.01.10 |
|  | Городское население | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,7 | 13,6 |
| 1 | ГП пгт Юрья |  |  |  | 5,4 | 5,4 |
| 2 | ГП пгт Мурыгино |  |  |  | 8,1 | 8,2 |
|  | Сельское население | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
|  | ВСЕГО: | 21,4 | 21,1 | 20,8 | 20,5 | 20,3 |

Район характеризуется неблагоприятной демографической ситуацией. Об этом говорят характеристики демографического развития района. На сегодняшний день район характеризуется отрицательным естественным приростом населения, достаточно высокими показателями смертности населения и низкими показателями рождаемости. Наблюдается миграционный отток постоянно проживающего в районе населения. Эти процессы негативным образом влияют на снижение трудового потенциала территории, снижение потребительского потенциала и на процессы территориального развития и пространственного освоения.

Таблица 4.1.2

Показатели естественного движения населения района

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | 217 | 229 | 270 | 235 | 263 |
| Число умерших | 543 | 449 | 476 | 450 | 388 |
| Естественный прирост ((-) убыль) | -326 | - 220 | - 206 | - 215 | - 125 |

Таблица 4.1 3

Миграция населения района

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших | 468 | 573 | 546 | 469 | 419 |
| Число выбывших | 568 | 727 | 605 | 582 | 432 |
| Миграционный прирост ((-) убыль) | - 100 | - 154 | - 59 | - 113 | - 13 |

Факторы повышения численности и населения в населенных пунктах района

1) Развитие дорожной сети, в первую очередь дорог с твердым покрытием и общественного транспорта, обеспечивающих транспортную доступность центров культурно-бытового обслуживания всех трех уровней, мест приложения труда, взаимосвязей между населенными пунктами.

2) Развитие системы объектов культурно – бытового обслуживания населения – системы торговли, образования, здравоохранения, культуры – ее адаптация к обслуживанию мелких и средних населенных пунктов.

3) укрепление экономического потенциала сельских поселений, развитие малых форм хозяйствования ЛПХ.

4) Создание обрабатывающих производств.

5) Развитие малоэтажного жилищного строительства.

Одним из ключевых моментов развития района является разработка эффективной региональной миграционной и демографической политики.

4.2. Рынок труда. Трудовые ресурсы и занятость

В соответствии со статистическим регистром хозяйствующих субъектов на территории района на 1 января 2010 года количество организаций всех форм собственности составило 427 единиц, в том числе государственной собственности – 28, муниципальной – 121, частной – 232, профессиональных союзов – 17, иностранной – 1, прочих – 28.

Таблица 4.2.1.

Распределение предприятий и организаций по видам экономической деятельности

на 01.01.2010 г.

| Наименование отраслей | Количество предприятий | % |
| --- | --- | --- |
| Во всех отраслях | 427 | 100 |
| В том числе: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - 77 | - 18,0 |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | - 67 | - 15,7 |
| Предоставление прочих коммунальных услуг | - 64 | - 15,0 |
| Оптовая, розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | - 50 | - 11,7 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | - 44 | - 10,3 |
| Образование | - 38 | - 8,9 |
| Обрабатывающие производства | - 34 | - 8,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - 11 | - 2,6 |
| Финансовая деятельность | - 11 | - 2,6 |
| Строительство | - 9 | - 2,1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | - 8 | - 1,9 |
| Гостиницы и рестораны | - 8 | - 1,9 |
| Транспорт и связь | - 5 | - 1,2 |
| Добыча полезных ископаемых | - 1 | - 0,2 |

На начало 2010 года численность трудовых ресурсов в Юрьянском муниципальном районе составила примерно 60% от общей численности постоянного населения.

Численность безработных граждан на 01.01.2010 г составила 567 человек, уровень регистрируемой безработицы - 5,6%,

Состав и качество рабочей силы, состоящей на учете, выглядит следующим образом:

- уволенные по сокращению – 24%;

- не работающие больше года – 14%;

- лица предпенсионного возраста – 10%;

- инвалиды – 9%.

Таблица 4.2.2

Распределение постоянного населения по полу и основным возрастным группам

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | 21423 | 21049 | 20784 | 20456 | 20318 |
| Моложе трудоспособного | 3356 | 3181 | 3086 | 3063 | 3106 |
| Трудоспособное | 13014 | 12807 | 12624 | 12315 | 11973 |
| Старше трудоспособного | 5053 | 5061 | 5074 | 5078 | 5239 |
| Мужчины | 9748 | 9587 | 9480 | 9336 | 9314 |
| Моложе трудоспособного | 1735 | 1647 | 1591 | 1589 | 1614 |
| Трудоспособное | 6699 | 6636 | 6601 | 6445 | 6311 |
| Старше трудоспособного | 1314 | 1304 | 1288 | 1302 | 1389 |
| Женщины | 11675 | 11462 | 11304 | 11120 | 11004 |
| Моложе трудоспособного | 1621 | 1534 | 1495 | 1474 | 1492 |
| Трудоспособное | 6315 | 6171 | 6023 | 5870 | 5662 |
| Старше трудоспособного | 3739 | 3757 | 3786 | 3776 | 3850 |

В Юрьянском районе среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила:

в 2006 году – 6016 рублей,

в 2007 году – 7639 рублей,

в 2008 году – 9369 рублей,

в 2009 году - 9371 рубль.

В разрезе отраслей экономики уровень заработной платы распределился следующим образом:

Таблица 4.2.3

Уровень среднемесячной заработной платы в отраслях экономики в 2009 г.

| Отрасль экономики | Среднемесячная заработная плата, руб. | К уровню 2008 г., % |
| --- | --- | --- |
| Финансовая деятельность | 17953 | 83 |
| Строительство | 12337 | 98 |
| Лесное хозяйство | 11655 | 94 |
| Сельское хозяйство | 10017 | 108 |
| Транспорт и связь | 9860 | 102 |
| Производство и распределение электроэнергии | 9315 | 99 |
| Обрабатывающие производства | 8691 | 72 |
| Здравоохранение | 7926 | 121 |
| Образование | 7813 | 112 |

Ключевыми проблемами на рынке труда являются:

- Сохранение превышения предложений рабочей силы над спросом, формирующимся под воздействием продолжающегося увеличения численности населения трудоспособного возраста, высвобождением рабочей силы в ходе структурных преобразований в экономике и оптимизации бюджетной сферы.

- Несоответствие профессионального уровня значительной части работников требованиям сегодняшнего дня, старение и сокращение высококвалифицированных рабочих, несоответствие квалификационной структуры спроса и предложения.

- Сложная ситуация с трудоустройством отдельных категорий граждан (молодежи, женщин, инвалидов, сирот, лиц вернувшихся из мест лишения свободы), увеличение количества граждан указанных групп населения.

4.3. Агропромышленный комплекс

Влияние финансового кризиса менее всего сказалось на агропромышленном комплексе района (см. табл. 4.3.1). Сельхозпредприятиями в 2009 году произведено валовой продукции на сумму 127,2 млн. рублей, что составило 108% к уровню 2008 года.

Таблица 4.3.1

Продукция сельского хозяйства

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем продукции сельского хозяйства |  |  |  |  |
| Молоко, тонн | 5812 | 5904 | 5537 | 5533 |
| Зерно, центнеров | 49832 | 33804 | 33364 | 42576 |
| Мясо (скот и птица в живом весе), тонн | 630 | 561 | 457 | 283 |
| Картофель, центнеров | 2538 | 717 | 913 | 938 |
| Овощи | 35 | 226 | 109 | 110 |
| Поголовье скота, голов |  |  |  |  |
| Поголовье свиней | 1920 | 1216 | 1336 | 1536 |
| Поголовье крупного рогатого скота | 3078 | 3017 | 2548 | 2487 |
| коровы | 1284 | 1344 | 1177 | 1187 |
| Овцы и козы | - | - | 66 | 119 |
| Лошади | 15 | 12 | 5 | 5 |
| Продуктивность скота |  |  |  |  |
| Надой на одну корову, кг | 4364 | 4521 | 4387 | 4753 |
| Среднесуточный привес, граммы |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 511 | 527 | 484 | 522 |
| свиней | 278 | 266 | 265 | 209 |

Ежегодно происходит снижение посевных площадей сельскохозяйственных культур.

За последние годы (с 2006 по 2009) посевная площадь зерновых и зернобобовых сократились на 36%, картофеля – на 65%, кормовых культур – на 21%.

Урожайность основных сельскохозяйственных культур по отношению к 2007 году составила:

Зерновые культуры – 170%;

Картофель – 135 %.

Посевные площади крестьянских (фермерских) хозяйств района, индивидуальных предпринимателей и частных хозяйств населения (ЛПХ) составляют 826 гектар. Из них заняты:

- зерновыми и зернобобовыми – 185 гектар;

- картофелем – 400 гектар;

- овощными культурами – 93 гектара;

- кормовыми – 148 гектар.

В 2009 году в ЛПХ произведено продукции:

- зерна – 2292 центнера;

- картофеля – 42853 центнера;

- овощей – 14612 центнеров;

- сена – 9815 центнеров.

В ЛПХ содержится 369 голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 140, 600 свиней, 447 овец и коз, 10 лошадей

6 владельцев ЛПХ получили кредиты банков на сумму 880 тыс. рублей, 5 из 8 сельхозпроизводителей получили в 2009 году прибыль в сумме 21, млн. рублей, 3 сработали с убытком 4,3 млн. рублей.

В рамках реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в с. Медяны запущен в эксплуатацию коровник на 300 голов со встроенным молочным блоком.

Свидетельством положительной динамики развития сельскохозяйственной отрасли района является лидерство хозяйств по продуктивности дойного стада и производительности труда в северной агроклиматической зоне области.

В целях увеличения производства продукции осуществляется техническое переоснащение на основе внедрения новых технологий и приобретения высокопроизводительной техники импортного производства.

4.4. Промышленность

Итоги 2009 года свидетельствуют о значительном ухудшении ситуации в производственной сфере.

В соответствии со статистическими данными хозяйствующими субъектами отгружено товаров, выполнено работ и услуг на 869 млн. рублей (48,3 % к уровню 2008 года), оборот организаций составил 1170 млн. рублей (57 % к 2008 году). В 2007 году предприятиями района было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 1252,9 млн. рублей, что составляло 112 % к уровню 2006 года в сопоставимых ценах.

По причине нестабильной работы фабрики «Эликон» значительно снизился объем промышленного производства. В 2006-2007 годах предприятие значительно увеличило объёмы промышленного производства. По итогам 2007 года было отгружено товарной продукции на сумму 971,4 млн. рублей, что составило 125 % к уровню 2006 года. В 2009 в стоимостном выражении отгружено целлюлозно-бумажной продукции только на сумму 456,6 млн. рублей, что составило 39,2 % к уровню 2008 года.

По данным предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в лесопромышленном комплексе района, в 2009 году заготовлено 174, тыс. м3 древесины (77% к соответствующему периоду 2008 г.), выпущено 21 тыс. м3 пиломатериалов, пеллет – 639,2 тонны, топливных брикетов – 93 тонны.

В пищевой отрасли района, представленной промышленным комбинатом Юрьянского райпо, ЗАО «Мурыгинский хлеб», ООО «Мередиан», ИП Корытов, подсобными цехами сельхозпредприятий, физические объёмы производства продукции (хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и колбасные изделия, мясо) сохраняются. За 2009 год произведено:

- хлебобулочных изделий – 2719 тонн;

- кондитерских изделий – 13,5 тонн;

- рыбы солёной – 104,2 тонны;

- рыбы копченой – 53,3 тонны.

Вблизи д. Загарье  Загарского сельского поселения с 2017 года начал работать логистический комплекс розничной сети «Магнит», одной из крупнейших в России. Складская площадь нового объекта составляет 32 677 квадратных метров. Создано 700 рабочих мест.

Распределительный центр будет обслуживать торговые точки розничной сети «Магнит» на территории Кировской области и Республики Коми.

В 6 км от пгт Мурыгино реализуется один из приоритетных для Кировской области проектов – строительство индустриального парка «Слободино». Индустриальный парк «Слободино» - это современная производственная площадка общей площадью 26,1 Га, расположенная вблизи областного центра г. Кирова, обладающая всей необходимой инфраструктурой для создания и развития бизнеса.

В перспективе индустриального парка:

- реализация 20 инвестиционных проектов предприятий малого и среднего бизнеса,

- создание более 800 новых высокопроизводительных рабочих мест;

- обеспечение производства продукции на предприятиях резидентов парка на уровне 2,3 млрд. руб./год;

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней - на 274,4 млн. руб./год.

4.5. Строительство

В 2009 году в строительной отрасли также отмечается снижение объемов производства. Произведено общестроительных работ по строительству и ремонту автомобильных дорог на сумму 179, 6 млн. руб., что составило 48,1% к уровню 2008 года.

По видам продукции выпущено:

- асфальт – 9965 тонн (21,4%);

- смеси асфальтобетонные – 3751 тонна (43,8%);

- нефтебитум – 8,2 тонны (44,6%).

Индивидуальными застройщиками в 2009 году за счет собственных средств (63,6 млн. рублей) введено в эксплуатацию 27 жилых домов общей площадью 3041 м2.

В 2010 году в с. Великорецком открыто новое здание школы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях строительства объектов производственной и социальной сферы отведены и сформированы 42 земельных участка площадью 93911 м2. В целях жилищного строительства разработаны проекты планировки в д. Горца и п. Мурыгино.

Таблица 4.5.1

Показатели объемов строительства

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выполненных работ Тыс.руб. | 56625 | 33196 | 95794 | 112201 | 75042 |
| Жилье |  |  |  |  |  |
| Число квартир | 26 | 23 | 54 | 74 | 27 |
| Общая площадь домов, кв.м. | 1658 | 3529 | 4477 | 5171 | 2913 |
| - Из нее индивидуальных | 1532 | 3465 | 3950 | 4700 | 2712 |
| - Больницы, коек | - | - | - | 23 | - |
| - Животноводческие помещения, - Для крупного рогатого скота, тыс.скотомест | - | 0,3 | - | - | - |

### 4.6. Малое предпринимательство

Роль малого предпринимательства в развитии экономики района возрастает из года в год.

Наиболее успешно малый бизнес района развивается в деревообрабатывающей и пищевой отраслях экономики, торговле, сфере услуг.

На 01.01.2010 г. на территории района работает 90 микро и малых предприятий и 470 индивидуальных предпринимателей. Численность занятых в сфере малого предпринимательства сложилась на уровне 2800 человек, что составляет 30% от численности экономически активного населения.

Одним из направлений работы малого бизнеса также являются расширение сферы услуг придорожного сервиса и бытовых услуг населению.

4.7. Торговля и платные услуги

Потребительский рынок товаров и услуг – социально-значимая отрасль экономики района, которая сегодня стабильно развивается. Количество объектов торговли различных форм собственности ежегодно увеличивается на 5-10 единиц. Основная часть торговых предприятий расположена в посёлках Юрья и Мурыгино. На селе услуги розничной торговли преимущественно оказывает Юрьянское РайПО. Жители района сегодня могут приобрести строительные материалы, бытовую технику, различные хозяйственные товары, не выезжая в областной центр.

По состоянию на начало 2010 года на территории района осуществляли деятельность 203 магазина, 26 предприятий общественного питания. Оборот розничной торговли в 2009 году составил 920 млн. рублей (112 % к уровню 2008 года), оборот общественного питания – 74,3 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объёме платных услуг, оказанных населению, приходится на жилищно-коммунальные и транспортные услуги, услуги связи, бытовые и образовательные услуги.

Объем реализации платных услуг населению в 2009 году увеличился по сравнению с 2008 годом на 25 % и составил 228,3 млн. руб., в том числе жилищные –10,6 млн. руб., коммунальные – 119,6 млн. руб., медицинские – 3,9 млн. руб., услуги связи – 15,4 млн. руб., транспортные услуги – 45,7 млн. руб., бытовые – 15,1млн. руб., образовательные – 11,3 млн. руб., культуры – 2,0 млн. руб., прочие – 6,7 млн. руб.

4.8. Социальная инфраструктура

Социальная сфера района представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения.

4.8.1. Здравоохранение и социальное обслуживание

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Развитие здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания сдерживается ограниченными возможностями районного бюджета. Стареет материально-техническая база бюджетных учреждений. Медленно ведется обновление основных фондов и оборудования.

В сферу здравоохранения Юрьянского района входят: муниципальное учреждение здравоохранения «Юрьянская центральная районная больница», подведомственное учреждение муниципальное учреждение здравоохранения «Мурыгинская городская больница» и 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Здравоохранение Юрьянского района обслуживает население, численность которого составляет – 20,5 тыс. человек (Прил.4).

В структуру учреждения МУЗ «Юрьянская центральная районная больница» входят следующие подразделения:

- Поликлиника на 200 посещений.

- Отделение скорой медицинской помощи.

- Зубопротезный кабинет.

- Стационар: 104 круглосуточных коек, 28 коек дневного стационара при стационаре, 16 коек дневного стационара при поликлинике.

- Лаборатория

В структуру учреждения МУЗ «Мурыгинская городская больница» входят следующие подразделения:

- Поликлиника на 150 посещений.

- Отделение скорой медицинской помощи.

- Зубопротезный кабинет.

- Стационар: 71 круглосуточных коек, 26 коек дневного стационара при стационаре.

- Лаборатория

На территории района функционирует 15 фельдшерско-акушерских пункта в населенных пунктах:

- с. Великорецкое;

- ж.д. станция Великая;

- с. Высоково;

- с. Верховино;

- с. Верходворье;

- пос. Гирсово;

- д. Кокино;

- д. Ложкари;

- с. Медяны;

- с. Монастырское;

- пос. Мосинский;

- д. Подгорцы;

- с. Пышак;

- д. Скутины;

- д. Шубяны.

В систему органов социальной защиты населения района входят:

- Кировское областное государственное учреждение «Управление социальной защиты населения в Юрьянском районе»;

- КОГУ «Юрьянский комплексный центр социального обслуживания населения»;

- ГУСО «Новомедянский психоневрологический интернат»;

- ГУСО «Мурыгинский детский дом – интернат для умственно отсталых детей».

4.8.2. Образование

В районе функционирует:

12 дошкольных образовательных учреждений:

- МДОУ детский сад «Калинка» в пгт Юрья;

- МДОУ детский сад «Колобок» в пгт Юрья;

- МДОУ детский сад «Родничок» в пгт Юрья;

- МДОУ детский сад «Колокольчик» в с. Монастырское;

- МДОУ детский сад «Солнышко» в с. Загарье;

- МДОУ детский сад «Родничок» в п. Гирсово;

- МДОУ детский сад «Василек» в д. Подгорцы;

- МДОУ детский сад «Светлячок» в с. Верховино;

- МДОУ детский сад «Малиновка» в пгт Мурыгино;

- МДОУ детский сад «Теремок» в пгт Мурыгино;

- МДОУ детский сад «Тополек» в пгт Мурыгино;

- МДОУ детский сад «Колосок» в с. Великорецкое.

14 школ:

- 4 учреждения общего среднего образования и 5 учреждений основного общего образования:

- ГОУ СОШ с УИОП пгт Юрья;

- МОУ СОШ № 2 ЗАТО Первомайский;

- МВСОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа в пгт Юрья;

- МОУ СОШ с УИОП в пгт Мурыгино;

- МОУ ООШ в д. Ложкари;

- МОУ ООШ в п. Гирсово;

- МОУ ООШ в д. Подгорцы;

- МОУ ООШ в д. Загарье;

- МОУ ООШ в с. Медяны;

- 4 учреждения начального общего образования;

- МОУ НОШ в с. Монастырское;

- МОУ НОШ в с. Верходворье;

- МОУ НОШ в д. Высоково;

- МОУ НОШ с. Верховино.

- МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа» с. Великорецкое.

3 учреждения дополнительного образования:

- МОУ ДОД Центр детского творчества (пгт Юрья);

- МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа (пгт Юрья);

- МОУ ДОД Подростковый центр дополнительного образования (пгт Юрья).

10 из 12 детских садов расположены в типовых зданиях. В 4 населенных пунктах: пгт Юрья, пгт Мурыгино, п. Гирсово и село Загарье функционируют 43 группы, которые посещают 890 малышей. Существует очередь в детские сады пгт Мурыгино (95 человек) и пгт Юрья (91), по селу потребность составляет 52 места. Всего число мест в дошкольных образовательных учреждениях (по проектным нормативам) – 1015.

Численность детей в школах района за последние 7 лет сокращалась. Если в 2001- 2002 уч. году было 2851 учащихся, то в 2007-2008 учебного года в школах района обучалось 1752 учащихся, в 2008-2009 учебном году – 1666 учащихся, а в 2009-2010 – уже 1595

В 2010-2011 школы посещало 1682 человека.

Условия для организации профильного обучения созданы в 3-х школах района: МОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино и ГОУ СОШ с УИОП пгт Юрья, в которых занимаются 306 учащихся, что составляет 39,2 %. На базе этих же школ открыты 9 коррекционных классов, в которых обучается 90 учащихся. С 1 сентября 2008-2009 учебного года профильное обучение в 10-11 классах введено в МОУ для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей «Детский дом-школа» с. Великорецкое.

Все школы, 8 детских садов, учреждения  дополнительного образования и образовательные учреждения к 2012 г. планируется подключить к сети Интернет.

4.8.3. Культура и искусство

Сеть учреждений культуры и искусства на начало 2010 года составила:

15 сельских Домов культуры и клубов:

- МУК «Юрьянский центр культуры и досуга», пгт Юрья;

- МУК «Мурыгинский центр культуры и досуга», пгт Мурыгино;

- МУК «Ложкарский центр культуры и досуга», д. Ложкари;

- МУК «Кокинский центр культуры и досуга», д. Кокино;

- МУК «Великорецкий центр культуры и досуга», с. Великорецкое;

- МУК «Монастырский центр культуры и досуга», с. Монастырское;

- МУК «Загарский центр культуры и досуга», с. Загарье;

- МУК «Ивановский центр культуры и досуга», д. Ивановщина;

- МУК «Медянский центр культуры и досуга», с. Медяны;

- МУК «Высоковский центр культуры и досуга», д. Высоково;

- МУК «Гирсовский центр культуры и досуга», п. Гирсово;

- МУК «Подгорцевский центр культуры и досуга», д. Подгорцы;

- МУК «Пышакский центр культуры и досуга», с. Пышак;

- МУК «Верховинский центр культуры и досуга», с. Верховино;

- МУК «Березовский клуб - библиотека», с. Березово.

18 массовых библиотек в населенных пунктах:

      - МУ «Юрьянская детская библиотека», пгт Юрья;

      - МУ «Юрьянская центральная библиотека им. С.И. Сычугова», пгт Юрья;

      - МУ «Мурыгинская детская библиотека», пгт Мурыгино;

      - МУ «Мурыгинская поселковая библиотека», пгт Мурыгино;

      - МУ «Ложкарская сельская библиотека-филиал», д. Ложкари;

      - МУ «Кокинская сельская библиотека-филиал», д. Кокино;

      - МУ «Медянская сельская библиотека-филиал» с. Медяны;

      - МУ «Великорецкая сельская библиотека-филиал» с. Великорецкое;

      - МУ «Монастырская сельская библиотека-филиал» с. Монастырское;

      - МУ «Загарская сельская библиотека-филиал» с. Загарье;

      - МУ «Ивановская сельская библиотека-филиал» д. Ивановщина;

      - МУ «Высоковская сельская библиотека-филиал» д. Высоково;

      - МУ «Подгорная сельская библиотека-филиал» д. Подгорцы;

      - МУ «Верховинская сельская библиотека-филиал»с. Верховино;

      - МУ «Верходворская сельская библиотека-филиал» с. Верходворье;

      - МУ «Пышакская сельская библиотека-филиал» с. Пышак;

      - МУ «Гирсовская сельская библиотека-филиал» п. Гирсово;

      - МУ «Северная сельская библиотека-филиал» п. Северный.

Библиотечный фонд составляет 208 114 экземпляров книг.

2 Детские школы искусств в населенных пунктах:

- МОУ ДОД «ЮДШИ», пгт Юрья;

- МОУ ДОД «МДШИ», пгт Мурыгино.

В детских школах искусств обучаются 448 учеников, работает 47 преподавателей. Детские школы искусств постоянные участники районных, областных, международных конкурсов.

4.8.4. Физкультура и спорт

Физкультурно-оздоровительная работа в районе проводится на 50 спортивных сооружениях, численность занимающихся 3728 человек, из них 1569 - школьники. В пгт Мурыгино действует спортивный комплекс.

В 2009 году в Юрьянском районе было организовано проведение 64 спортивных секций, в которых занималось 2014 человек, проведено 36 районных соревнований, в которых приняло участие 4800 человек. В районной Спартакиаде школьников по 8 видам соревнований приняли участие 695 человек.

4.9. Характеристика жилого фонда

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере всей Кировской области. В настоящее время дефицит жилых помещений усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

К жилым помещениям с неудовлетворительными условиями проживания можно отнести весь ветхий жилой фонд. В соответствии с методическими указаниями по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК-2-04.2004, утвержденными Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 01.01.2004, к ветхому жилищному фонду относятся дома с износом конструкций свыше 70 % для каменных и кирпичных зданий и свыше 65 % для деревянных зданий и зданий из других местных материалов.

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Этот жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографические проблемы. Проживание в нем зачастую понижает социальный статус гражданина. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.

Таблица 4.9.1

Обеспеченность жильем и улучшение жилищных условий населения

(на конец года, тыс. м2 общей площади)

|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весь жилищный фонд - Из него в собственности граждан В среднем на одного жителя, кв.м | 598,0 285,7 19,6 | 489,6 323,4 23,2 | 491,7 336,7 23,6 | 494,6 344,3 24,1 | 498,9 355,6 24,6 |
| Городской жилищный фонд - Из него в собственности граждан В среднем на одного городского жителя, кв. м | 408,5 174,4 17,7 | 298,6 192,1 21,5 | 300,2 200,3 21,6 | 302,6 207,0 22,1 | 305,6 218,3 22,5 |
| Сельский жилищный фонд - Из него в собственности граждан В среднем на одного сельского жителя, кв. м | 189,5 111,3 25,6 | 191,0 131,3 26,5 | 191,5 136,4 27,8 | 192,0 137,3 28,2 | 193,3 137,3 28,9 |
| Ветхий жилищный фонд Удельный вес ветхого жилья в площади всего жилфонда в %, в том числе: - Городская местность - Сельская местность | 40,1 6,7 0,6 19,9 | 48,4 9,9 0,7 24,2 | 47,4 9,6 0,7 23,7 | 53,0 10,7 0,7 26,6 | 53,6 10,7 0,7 26,7 |
| Аварийный жилищный фонд | - | - | - | - | - |
| Число семей, состоящих на учете на получение жилья (на конец года) | 612 | 163 | 112 | 115 | 114 |
| Число семей, улучшивших жилищные условия за год | 70 | 39 | 30 | 25 | 21 |

Таблица 4.9.2

Распределение жилищного фонда по формам собственности (тыс. м2)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весь жилищный фонд В том числе по формам собственности: - Государственная - Муниципальная - Частная | 598,0 11,1 269,5 317,4 | 489,6 10,2 126,7 352,7 | 491,7 10,1 117,8 363,8 | 494,6 10,1 113,2 344,3 | 498,9 8,9 120,7 355,6 |

4.10. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

На территории Юрьянского района имеется 19 систем централизованного водоснабжения населённых пунктов, в том числе 18 из скважин (всего 64 скважины) и 1 (пгт Мурыгино) из поверхностного источника.

Таблица 4.10.1

Характеристика систем водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства по населенным пунктам Юрьянского района

| № п/п | Наименование поселения | Источник водоснабжения | Кол-во скважин, подземных, водозабор | Кол-во населен. пунктов, имеющ. центр. водоснабжение | Протяженность сети, км, износ,% | Среднесут. отпуск воды на коммун.-бытовые нужды, л/сут. чел. | Примечание (основные проблемы, планируемые мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП пгт Юрья | скв. | 17 | 1 | 31,0/50 | 41 | ремонт сети |
| 2 | ГП пгт Мурыгино | в/забор | - | 1 | 32,0/70 | 271,6 | Изыскание подземных в/источников, замена сети |
| 3 | Великорецкое СП | скв. | 2 | 1 | 4,5/51 | 23,5 | ремонт сети |
| 4 | Верховинское СП | скв. | 11 | 5 | 12,8/73 | 40,0 | ремонт сети |
| 5 | Гирсовское СП | скв. | 9 | 1 | 6,5/73 | 99,3 | ремонт сети |
| 6 | Загарское СП | скв. | 11 | 3 | 19,32/65 | 149,5 | ремонт сети |
| 7 | Ивановское СП | скв. | 6 | 3 | 5,48/80 | 181,2 | ремонт сети |
| 8 | Медянское СП | скв. | 4 | 1 | 3,3/74 | 65,8 | ремонт сети |
| 9 | Подгорцевское СП | скв. | 5 | 3 | 10,3/70 | 229,6 | ремонт сети |
|  | Итого: |  | 64 | 19 | 125 | 1278,3 |  |

Протяженность водопроводных сетей по району – 125 км, их них - протяженность водопровода по административному центру – 31,0 км.

Отпуск воды – 1278,3 тыс. м3 в год, в том числе населению – 747,5 тыс. м3 в год.

Таблица 4.10.2

Благоустройство жилищного фонда, %

|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес всего жилищного фонда, оборудованного |  |  |  |  |  |
| водопроводом | 80,4 | 75,5 | 75,5 | 76,1 | 76,1 |
| горячим водоснабжением | 50,2 | 39,0 | 31,9 | 34,4 | 34,1 |
| ваннам (душем) | 57,3 | 45,9 | 44,5 | 44,7 | 44,7 |
| Удельный вес городского жилищного фонда, оборудованного |  |  |  |  |  |
| водопроводом | 81,9 | 75,1 | 75,2 | 75,4 | 75,6 |
| горячим водоснабжением | 54,1 | 36,4 | 36,3 | 36,0 | 35,7 |
| ваннам (душем) | 60,2 | 44,9 | 45,1 | 45,1 | 45,0 |
| Удельный вес сельского жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| водопроводом | 77,2 | 76,3 | 76,0 | 77,2 | 77,0 |
| горячим водоснабжением | 42,0 | 43,0 | 25,1 | 31,7 | 31,6 |
| ваннам (душем) | 51,0 | 47,4 | 43,7 | 44,2 | 44,2 |

Канализация

Суммарная проектная мощность очистных сооружений – 4600 м3/сут. Протяженность канализационных сетей – 52,74 км. Пропуск сточных вод – 1038,30 тыс. м3 в год.

Таблица 4.10.3

Характеристика хозяйственно-бытовой системы водоотведения жилищно-коммунального хозяйства по населенным пунктам

| № п/п | Наименование поселения | Протяженность сети, км/износ | Наличие очистных сооружений, их фактическая производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП пгт Юрья | 5,6/60 | 50 м3/сутки |
| 2 | ГП пгт Мурыгино | 19,0/70 | 3000 м3/сутки |
| 3 | Великорецкое СП | 0,1/ | 50 м3/сутки |
| 4 | Верховинское СП | 1,8/87 | 100 м3/сутки |
| 5 | Гирсовское СП | 3,7/84 | 300 м3/сутки |
| 6 | Загарское СП с. Загарье д. Ложкари | 7,7/80 | 400 м3/сутки ОСК разрушены |
| 7 | Ивановское СП | 3,14/70 | сточные воды из пос. Северный передаются в ЗАТО «Первомайский» |
| 8 | Медянское СП | 2,1/86 | ОСК разрушены |
| 9 | Подгорцевское СП | 9,6/85 | 450 м3/сутки |
|  |  | 52,74 |  |

Основные проблемы, планируемые мероприятия: ОСК в д. Ложкари и с. Медяны разрушены, ОСК в пгт Юрья и в с. Верховино требуют ремонта, к тому же ОСК в пгт Юрья перегружены на 300%. Для решения последней проблемы планируется подключение канализационных систем Юрьянского городского поселения к очистным сооружениям ЗАТО Первомайский. Очистные сооружения ЗАТО Первомайский (мощность 4500 м3/сут.) включают лишь механическую очистку и капельный биофильтр, вследсвие чего сточные воды после них имеют категорию «недостаточно очищенные». Для достижения нормативов допустимых сбросов в составе данных очистных сооружений необходимо строительство аэротенков.

Таблица 4.10.4

Благоустройство жилищного фонда (%)

|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес всего жилищного фонда, оборудованного |  |  |  |  |  |
| канализацией | 61,4 | 52,2 | 50,5 | 51,1 | 51,3 |
| Удельный вес городского жилищного фонда, оборудованного |  |  |  |  |  |
| канализацией | 63,8 | 50,0 | 50,2 | 50,5 | 50,7 |
| Удельный вес сельского жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| канализацией | 56,2 | 55,8 | 51,0 | 52,1 | 52,3 |

Теплоснабжение

В районе действует 23 котельных, 30,8 км тепловых сетей имеют износ более 70%.

Таблица 4.10.5

Благоустройство жилищного фонда (%)

|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес всего жилищного фонда, оборудованного |  |  |  |  |  |
| отоплением | 59,4 | 49,6 | 48,5 | 48,5 | 48,9 |
| Удельный вес городского жилищного фонда, оборудованного |  |  |  |  |  |
| отоплением | 62,7 | 48,3 | 48,5 | 48,9 | 48,8 |
| Удельный вес сельского жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| отоплением | 52,2 | 51,7 | 48,7 | 48,0 | 49,0 |

Таблица 4.10.6

Количество котельных, квартиры, пользующиеся коммунальными услугами и протяженность сетей

| № п/п | Наименование городского (сельского) поселения | Количество котельных, ед. | Общее число квартир | Система отопления (центр.), квартиры | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП пгт Юрья | 7 | 2510 | 544 | 10,9 |
| 2 | ГП пгт Мурыгино | 3 | 3618 | 2605 | 19,2 |
| 3 | Великорецкое СП | 1 | 237 | 0 | 0,5 |
| 4 | Верховинское СП | 2 | 188 | 0 | 0,2 |
| 5 | Гирсовское СП | 2 | 471 | 424 | 5,5 |
| 6 | Загарское СП | 2 | 945 | 483 | 12,7 |
| 7 | Ивановское СП | 1 | 588 | 322 | 3,29 |
| 8 | Медянское СП | 1 | 231 | 0 | 0,1 |
| 9 | Подгорцевское СП | 5 | 1318 | 297 | 6,21 |
|  | Итого: | 23 | 10106 | 4675 | 58,6 |

Газоснабжение

Расходы сжиженного газа за 2007 год в целом по району только населением в количестве 665 тонн, в том числе:

- емкостной – 348 тонн;

- баллонный – 317 тонн.

Природного газа в районе нет.

Протяженность газовых сетей по району составляет 16,4 км. Число газифицированных квартир – 8122, в том числе: в городской местности – 5121, на селе – 3001.

Таблица 4.10.7

Благоустройство жилищного фонда, %

|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес всего жилищного фонда, оборудованного |  |  |  |  |  |
| газом | 79,9 | 76,1 | 75,9 | 76,5 | 76,4 |
| Удельный вес городского жилищного фонда, оборудованного |  |  |  |  |  |
| газом | 81,2 | 75,3 | 75,5 | 75,6 | 75,6 |
| Удельный вес сельского жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| газом | 77,0 | 77,4 | 76,6 | 78,1 | 77,8 |

Таблица 4.10.8

Квартиры, пользующиеся коммунальными услугами и протяженность сетей

по поселениям

| № п/п | Наименование городского (сельского) поселения | Общее число квартир | Газифицировано, шт | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП пгт Юрья | 2510 | 2299 | 1,5 |
| 2 | ГП пгт Мурыгино | 3618 | 2822 | 8,9 |
| 3 | Великорецкое СП | 237 | 190 | - |
| 4 | Верховинское СП | 188 | 169 | - |
| 5 | Гирсовское СП | 471 | 456 | 1,5 |
| 6 | Загарское СП | 945 | 748 | 2,8 |
| 7 | Ивановское СП | 588 | 441 | 0,2 |
| 8 | Медянское СП | 231 | 84 | - |
| 9 | Подгорцевское СП | 1318 | 863 | 1,5 |
|  | Итого: | 10106 | 8122 | 16,4 |

Электроснабжение

Электропотребление по району в целом за 2007 год 130 млн. кВт∙час, в том числе:

- Промышленностью – 84,5 млн. кВт∙час

- Жилищно-коммунальным сектором – 18,2 млн. кВт∙час

- Сельским хозяйством – 22,1 млн. кВт∙час

- При строительстве – 0,13 млн. кВт∙час

- Транспортом – 4,42 млн. кВт∙час

- Прочими потребителями – 0,65 млн. кВт∙час

Максимальная электрическая нагрузка в целом по району – 78,6 МВт.

Наличие нетрадиционных источников электроснабжения, их основные технико-экономические показатели (энергооборудование, мощность, годовая выработка) – 4 МВт.

Имеются проблемы в электроснабжении территории и населенных пунктов района:

- Пгт Мурыгино;

- Пгт Юрья;

- П. Гирсово (готовится проект).

В перспективе планируется строительство подстанции в пгт Мурыгино «Красных Курсантов».

Таблица 4.10.9

Благоустройство жилищного фонда, %

|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес всего жилищного фонда, оборудованного |  |  |  |  |  |
| напольными электроплитами | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Удельный вес городского жилищного фонда, оборудованного |  |  |  |  |  |
| напольными электроплитами | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Удельный вес сельского жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| напольными электроплитами | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |

Связь

В результате реорганизации к Юрьянскому отделению почтовой связи присоединены Мурашинское и Орловское отделения. Обеспеченность жителей района телефонной сетью общего пользования составляет 44% – 3679 номеров на 8300 семей. Юрьянский узел почтовой связи включает в себя 16 почтовых отделений.

Население района имеет возможность пользоваться услугами телефонной связи. Количество АТС в муниципальном образовании 15, в том числе в городской местности 3, в сельской 12. Осуществляется сотовая связь операторами «Билайн», «МТС», «Мегафон».

Количество базовых станций:

- «Билайн» - 2 станций,

- «МТС» - 4 станций,

- «Мегафон» - 2 станций.

Телевидение, радиовещание

На территории Юрьянского района принимаются общероссийские телевизионные программы – ОРТ, РТР, НТВ, Культура; программы Кировского телевидения – ТНТ, СТС, ТВ-Центр, 33 канал. Местное телерадиовещание отсутствует.

4.11. Транспортная инфраструктура

Административный центр Юрьянского района – поселок Юрья находится в 68 км от города Кирова. По территории Юрьянского района проходит автомобильная дорога общефедерального значения Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров – Юрья – Сыктывкар. Связь с областным центром – г. Кировом и районами области осуществляется по общефедеральной автомобильной дороге и по железной дороге через железнодорожные станции Гирсово, Медянка, Юрья, Мосинский, Великая.

Пригодными для судоходства считаются 8 км речного пути.

Осуществляется регулярное автобусное сообщение. Транспортные услуги населению района на 11 маршрутах оказывает ООО «Юрьянское АТП». В 2009 году перевезено 428,4 тысячи пассажиров, выполнено 10719 рейсов.

Автостанции:

- пгт Юрья, ул. Железнодорожная.

- пгт Мурыгино, ул. М. Гвардия.

АЗС:

- ООО «Нефть», п. Юрья, ул. Калинина.

- ООО «Движение Юрьянефтепродукт», п. Юрья, ул. Октябрьская.

- ООО «Движение Юрьянефтепродукт», поворот на Великорецкое, автодорога «Вятка».

- ООО «Юкон», Юрьянский поворот автодорога «Вятка».

- д. Верхняя Горца, автодорога «Вятка».

- Въезд в пгт Мурыгино.

- Поворот на с. Верховино, автодорога «Вятка».

- Автодорога Юрья, п. Первомайский.

Станции техобслуживания:

- ИП Повх В., п. Юрья, ул. Ленина.

- ИП Журавлев И., п. Юрья, ул. Октябрьская.

- ИП Ситников Г., п. Юрья, ул. Большевиков.

- ИП Попов В., Юрьянский поворот, автодорога «Вятка», у кафе.

- ИП Макаров А., д. Верхняя Горца, автодорога «Вятка».

- ИП Останин Р., поворот на Гирсово, автодорога «Вятка».

- ИП Лаптев А., д. Высоково, автодорога «Вятка».

- ИП Новогородцев С., поворот на Юрью, автодорога «Вятка».

Таблица 4.11.1

Отдельные показатели транспорта

| Показатели | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км Из них с усовершенствованным покрытием: | 245,5 224,0 | 245,9 235,4 | 265,5 243,5 | 265,5 243,5 | 256,6 241,5 | 281,6 - |
| Густота автомобильных дорог общего пользования (на 1000 кв. км территории), км С твердым покрытием С усовершенствованным покрытием | 80,8 73,7 | 84,6 77,5 | 86,8 80,2 | 87,4 80,2 | 84,5 79,5 | - - |
| Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности, тыс. тонн | 231,6 | 262,2 | 332,7 | 269,5 | 254,8 | - |
| Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности, млн. тонно-километров | 27,8 | 28,7 | 28,0 | 22,8 | 21,0 | - |
| Наличие автомобильного транспорта, единиц Грузовых автомобилей Легковых автомобилей автобусов | 822 2854 63 | 893 4188 70 | 800 2450 88 | 895 2077 168 | 795 4980 71 | - - - |
| Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения (на конец года), штук | 126,7 | 192,3 | 110,6 | 93,4 | 238,5 | - |

Таблица 4.11.2

Автомобильные дороги местного значения

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность дорог всего: в том числе: | 19,6 | 132,4 | 132,4 | 272,7 | 247 |
| поселений (расположенные в границах населенных пунктов поселений) | 19,6 | - | 132,4 | - | - |
| муниципальных районов (расположенные между населенными пунктами, а также вне границ населенных пунктов в границе муниципальных районов) | - | - | - | 272,7 | 247 |
| Из общей протяженности дорог: |  |  |  |  |  |
| с твердым покрытием | 11,4 | 18,2 | 18,2 | 148,0 | 154,1 |
| из них с усовершенствованным покрытием | 11,4 | 17,7 | 17,7 | 132,9 | 92,9 |

Таблица 4.11.3

Перечень социальных пригородных маршрутов Юрьянского района

на 2009 год

| № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность (км) | Оборотный круг (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Юрья - Ивановщина | 3,0 | 6,0 |
| 38 | Юрья - Северный | 4,2 | 8,4 |
| 120 | Юрья - Верховино | 8,3 | 16,6 |
| 121 | Юрья - Пышак | 22,3 | 44,6 |
| 122 | Юрья - Большие Сусловы | 35,7 | 71,4 |
| 123 | Юрья - Великорецкое | 25,4 | 50,8 |
| 124 | Юрья - Березово | 22,2 | 44,4 |
| 144 | Юрья - Верходворье | 30,3 | 60,6 |
| 150 | Юрья - Мурыгино | 56,7 | 113,4 |
| 152 | Гирсово - Мурыгино | 9,0 | 18,0 |
| 156 | Юрья - Шубяны | 18,0 | 36,0 |
| Всего: |  | 235,1 | 470,2 |

4.12. Объекты культурного наследия. Развитие рекреации и туризма

На территории района находится несколько старинных сел, упоминания о которых относятся к XIV-XVIII векам.

Село Великорецкое – одно из древних поселений Вятского края. Русские колонисты-выходцы из Великого Новгорода появились здесь еще в XIV в. Явления Чудотворного Образа Святителя Николая в 1383 г. крестьянину Агалакову, как гласит предание, вскоре превратило село в место паломников.

Село Загарье. Упоминание об этом селе также связано с Великорецким крестным ходом, через него лежал путь паломников на реку Великую. Загарье было основано как Загарский погост построением в 1623 г. холодной церкви Михаила Архангела. Через пять лет здесь было уже две церкви, которые в 1789 г. заменил каменный храм.

Село Монастырское – одно из сел на пути следования паломников Великорецкого крестного хода. В 1857 г. здесь были основаны приход и село Монастырское.

В 2000 г. исполнилось 400 лет селу Верховино (ранее называлось Верховское).

В начале XVII в. образованы село Верходворье и село Медяны.

В первой половине XVIII в. образовалось на правом берегу реки Великая село Пышак.

Село Березово начинает свою историю с 1838 года, когда по Указу Святого Синода дозволено было построить деревянную церковь.

По территории района уже более 600 лет проходит ежегодный (с 3 по 8 июня) Великорецкий крестный ход из г. Кирова в с. Великорецкое. Маршрут крестного хода пролегает по исторически сложившемуся пути от Свято-Серафимовского собора в г. Кирове через населенные пункты: с. Бобино – с. Загарье – с. Монастырское – бывшее с. Горохово – с. Великорецкое – с. Медяны – п. Мурыгино – п. Гирсово – г. Киров.

Здесь находится уникальный архитектурный монастырский ансамбль XVIII – XIX веков. Указом Президента РФ от 20.02.1995, № 176, «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального значения» он объявлен памятником архитектуры и градостроительства федерального значения. Само село Великорецкое постановлением коллегии Министерства культуры и Госстроя РСФСР и Президиума центрального Совета ВООПИИК от 28.02.1990 отнесено к историческим населенным пунктам.

Полный Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и объекты, представляющих особую историко-культурную ценность, расположенных на территории Юрьянского муниципального района представлен в приложении 4.

5. Пофакторная оценка окружающей среды и комплексный анализ экологической ситуации

5.1. Состояние окружающей среды

Атмосферный воздух

На территории района учтено 49 предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух, в т.ч. 20 муниципальных котельных с суммарной установленной мощностью 214 Гкал/час. Валовой выброс загрязняющих веществ от 273 источников, в том числе 121 неорганизованных, в 2008 г. составил 4556 т (4% от выбросов в целом по области). Основная доля выбросов приходится на ОАО «Эликон» (пгт Мурыгино, 2456 т/год) и ООО «Юрьянские коммунальные системы» (227 т/год).

Качество атмосферного воздуха контролируется на территории пгт Мурыгино (оксиды азота, серы, углерода, взвешенные вещества). При ежемесячном исследовании атмосферного воздуха в 2006-2008 гг. превышений максимально-разовых предельно-допустимых концентраций (ПДКМР) не обнаружено.

Экологической программой Кировской области на период до 2005 г. планировался перевод на природный и сжиженный газ 8 котельных и асфальтобетонного завода в Гирсово. Другие воздухоохранные мероприятия не планировались. Данные о выполнении работ по газификации отсутствуют.

Поверхностные воды

На территории Юрьянского района имеется 19 систем централизованного водоснабжения населённых пунктов, в т.ч. 18 из скважин  (всего 64 скважины) и 1 (пгт Мурыгино) из р. Медянка. В 2006 году из общего количества проб исследуемой питьевой воды не соответствовало санитарно-гигиеническим требованиям: из скважин – по микробиологическим показателям – 5 %, по физико-химическим – 19 %; из водопроводов – по микробиологическим показателям – 13,7 %, по физико-химическим – 1,9 %. В пгт Юрья отмечаются единичные превышения предельно-допустимой концентрации по кальцию (в 2007 г. – 9 % проб, в 2008 г. – превышений нет); по микробиологическим показателям в 2007-2008 гг. не отвечало требованиям санитарных правил  8% проб питьевой воды.

На территории района канализовано 11 населённых пунктов. В канализацию поступает в среднем 77 % от объёма воды, передаваемой для использования по системам централизованного распределения (от 14 % в Северном сельском поселении до 93 % в пгт Мурыгино).

Общий объём сброса сточных вод в 2006 г. составил 8127,2 тыс. м3, в том числе в поверхностные водные объекты – 7561,1 тыс. м3, из них 6758,1 тыс. м3 (89,4 %) без очистки и недостаточно очищенные. Сброс нормативно чистых и нормативно очищенных стоков составляет лишь 803 тыс. м3 (10,6 %). Наиболее крупными загрязнителями поверхностных вод являются ОАО «Эликон», в/ч 44200 и предприятия коммунального хозяйства: МУП ЖКХ «Уют» (пос. Первомайский), ООО «Юрьянские коммунальные системы» (пгт Юрья), КОГУП «Облкоммунсервис» (пгт Мурыгино), на долю которых приходится 98,5 % от всего объёма сточных вод в водные объекты. Самым крупным загрязнителем из них является ОАО «Эликон», который сбрасывает около 6000 тыс. м3 сточных вод, в т.ч. около 5000 тыс. м3 недостаточно очищенных и 718,6 тыс. м3 нормативно чистых (без очистки).

Все системы канализации, за исключением Северного сельского поселения, в своё время были оборудованы очистными сооружениями. Сточные воды из Северного сельского поселения передаются в ЗАТО Первомайское. Проектная мощность очистных сооружений, за исключением пгт Юрья, значительно превышает реальный объём сточных вод. В пгт Юрья мощность очистных сооружений в 4 раза меньше требуемой. Экологической программой Кировской области на период до 2005 г. планировалось выделение 700 тыс. руб. (в ценах 1990 г.) строительство биологических очистных сооружений для объектов жилищно-коммунального хозяйства. Данные о фактическом освоении средств отсутствуют.

К настоящему времени из 10 имевшихся биологических очистных сооружений (БОС) работают 6. Требуют ремонта БОС в с. Верховино и в пгт Юрья у маслозавода. БОС в с. Медяны и в д. Ложкари практически разрушены. Оптимизация системы очистки сточных вод в пгт Юрья требует реконструкции системы канализации с прокладкой дополнительных коллекторов. Из 15 имеющихся в районе септиков ни один практически не обслуживается, треть из них являются бесхозными. Большинство септиков требуют ремонта. Содержание многих загрязняющих веществ в сточных водах в несколько раз превышает предельно-допустимые нормы. Ливневая канализация отсутствует во всех населённых пунктах района.

Согласно данным управления Ростехнадзора по Кировской области на территории Юрьянского района имеется 13 организованных выпусков сточных вод от 7 объектов, в т.ч. от 4 объектов ЖКХ (пгт Юрья, с. Верховино, пос. Первомайский, пос. Гирсово). Таким образом, в 8 населённых пунктах района сброс сточных вод осуществляется на рельеф местности (с последующим неорганизованным стоком в водные объекты).

Данные по качеству воды в реках района в государственном водном реестре отсутствуют, хотя на р. Великая у с. Великорецкое в 200 м ниже впадения р. Сизмы расположен гидрологический пост Кировского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.. Створ р. Вятки в месте расположения пгт Мурыгино не контролируется. Ближайшим контролируемым является створ, расположенный ниже выпуска сточных вод с очистных сооружений канализации г. Кирова. Согласно данным регионального доклада качество воды характеризуется следующими показателями, мг/л: азот аммония – 1,05 (ПДКРХ – 0,4, ПДКХБ – 1,5), БПК – 2,4 (ПДКРХ – 2,2, ПДКХБ – 6,0), нефтепродукты – 0,04 (ПДКРХ – 0,05, ПДКХБ – 0,3), фенолы – 0,0007 (ПДКРХ – 0,001, ПДКХБ – 0,001). По данным Роспотребнадзора р. Медянка является водоёмом с допустимой степенью загрязнения. Превышения ПДКХБ наблюдаются по содержанию железа, ХПК, окисляемости, цветности.

Подземные воды

В государственном реестре на территории Юрьянского района учтено 240 скважин, из них по состоянию на 01.01.11 118 скважин являются бесхозными, а 63 скважины потеряны на местности. Действующими являются 96 скважин и только в 25 скважинах вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (среди неиспользуемых скважин качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 в 32 скважинах).

Отклонения от гигиенических нормативов связаны с повышенной величиной водородного показателя, жесткости, содержания железа и бора, что вызвано химических составом вмещающих пород. Загрязнений антропогенного характера не выявлено. По состоянию на 1990 г. в качестве источника загрязнения подземных вод рассматривался асфальтобетонный завод в пос. Гирсово. В то же время, источниками загрязнения подземных вод могут быть бесхозные скважины, прежде всего потерянные на местности. На территории района канализовано 11 населённых пунктов, в 8 населённых пунктах района сброс сточных вод осуществляется на рельеф местности.

Охрана земель

По состоянию на 01.11.90 площадь нарушенных земель в районе составляла 0,1% от общей территории (около 300 га). Количество нарушенных земель на текущий момент неизвестно.

Данные по загрязнению земель сельскохозяйственного назначения отсутствуют.

На территориях населённых пунктов мониторинг качества почв осуществляется в пгт Мурыгино. По данным мониторинга за 2006-2008 гг. превышений гигиенических нормативов по санитарно-химическим (кадмий, мышьяк, свинец, марганец, ртуть, медь, цинк), микробиологическим и паразитологическим показателям не установлено. По данным за 2010 г. в 50 % установлено превышение ПДК по мышьяку и в 17 % проб – по подвижному свинцу (до 2-ух раз).

5.2. Обращение с отходами

Сбор, вывоз и захоронение ТКО (твердых коммунальных отходов) являются острой проблемой.

В пгт Мурыгино, пос. Гирсово, с. Загарье и с. Медяны регулярный сбор и вывоз ТБО определённым образом налажен. Сбор ТКО осуществляется в  машину, идущую по графику. В остальных населённых пунктах района он решается плохо или не решается совсем. Особенно остро эта проблема стоит в пгт Юрья. Главная причина – недостаточное количество контейнеров (43) и мусоровозных машин (1 шт.) у коммунального предприятия ООО «Юрьянские коммунальные системы», которое непосредственно осуществляет сбор и вывоз бытовых отходов, недостатки в организации сбора и вывоза. Следствием отсутствия системы организации сбора и вывоза бытовых отходов, обеспечивающей своевременное и полное очищение населённых пунктов от мусора и ТКО является наличие в каждом населённом пункте и на их окраинах большого количества несанкционированных стихийных свалок

На сегодняшний день на территории Юрьянского района действует полигон ТБО ООО «Полигон» твердыхъ бытовых и промышленных отходов, расположенный в районе д. Домраченки, мощностью 2748 т/год.  Объект включен в государственный реестр ГРОРО.

В соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области» (далее - территориальная схема), утвержденной распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от 15.12.2016 № 20,  на территории Юрьянского района расположены  следующие свалки:

| Объект № | Наименование свалки | Наименование ближайшего населенного пункта | Количество отходов на конец года тыс. м3 | Количество отходов на конец года тыс. т | Наименование состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4338103 | Санкционированная свалка ТБО Ивановская | д. Ивановщина | 23,4 | 15,7 | действующий |
| 4338104 | Санкционированная свалка ТБО и производственных отходов Монастырская | с. Монастырское | 8,5 | 1,66 | действующий |
| 4338105 | Санкционированная свалка ТБО, д. Подгорцы | д. Козлово | 0,3 | 0,11 | закрыт |
| 4338106 | Санкционированная свалка ТБО, ур. Шура у д. Высоково | д. Шура | 98 | 65,7 | действующий |
| 4338201 | Несанкционированная свалка ТБО Березовская | с. Березово | 0,3 | 0,2 | действующий |
| 4338202 | Несанкционированная свалка ТБО Великовская | ст. Великая | 0,65 | 0,43 | действующий |
| 4338204 | Несанкционированная свалка ТБО Кокинская | д. Кокино | 0,85 | 0,5 | действующий |
| 4338205 | Несанкционированная свалка ТБО Медянская | с. Медяны | 0,72 | 0,5 | действующий |
| 4338206 | Несанкционированная свалка ТБО, с. Пышак | д. Головни | 0,3 | 0,2 | действующий |

Имеющиеся свалки в районе с. Великорецкое и д. Комарово находятся в стадии ликвидации.

Территориальной схемой в  Юрьянском районе  до 2023 года предусмотрено строительство мусороперегрузочной станции мощностью  не менее 8000 т/год.

Согласно Схеме территориального планирования Кировской области предусмотрены мероприятия по проведение комплексного обследования (инженерных изысканий) пригодности земельного участка с кадастровым номером 43:38:260352:214 (Медянское сельское поселение)   с целью возможного размещения полигона ТБО и мусоросортировочного завода на части земельного участка.

На территории Юрьянского района находится 12 скотомогильников, из них 8 действующих, 3 – бесхозных, 1 – сибироязвенный (д. Устье, закрыт в 1930 г.). По состоянию на 15.10.07 имелись нарушения в оборудовании 7 скотомогильников (не оканавлены, нет забора).

Имеющиеся данные экологического и санитарно-гигиенического мониторинга позволяют охарактеризовать экологическую ситуацию на территории района как удовлетворительную. При этом для объективной оценки недостаточно данных по качеству питьевой воды.

В то же время район характеризуется неблагоприятными природно-климатическими условиями и наличием природных очагов инфекционных заболеваний. Повышенный, по сравнению со среднеобластным, уровень общей и младенческой смертности указывает на необходимость более детального анализа данных показателей по отдельным поселениям.

6. Ограничения использования территории

Комплексный анализ территории Юрьянского района выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – зоны с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- особо охраняемые природные территории и их охранные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранные зоны специального назначения.

Расположение указанных зон представлено на Схеме ограничений использования территории.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со ст. 67 Водного кодекса (п. 4) на территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

На основании ст.20 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

Перечень основных водоёмов района и размеры их водоохранных зон приведены в Приложении 5.

### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение для населенных пунктов округа базируется на грунтовых и подземных водах. На территории района насчитывается до 50 водозаборных скважин, используемых для централизованного питьевого водоснабжения. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами

На схеме «ограничений использования территории» границы первых поясов ЗСО подземных источников водоснабжения не показаны ввиду величины масштаба. Границы вторых и третьих поясов ЗСО для водозаборов не установлены.

На территории района для целей централизованного питьевого водоснабжения используются водозабор на р. Медянка в пгт Мурыгино.

Для поверхностных водозаборов граница первого пояса устанавливается вверх по течению водотока на расстоянии не менее 200 м от водозабора, вниз по течению – на расстоянии не менее 100 м, по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды, в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м  - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды, при ширине реки более 100 м – полоса акватории шириной  не менее 100 м..

Границы второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению настолько, что бы время пробега по основному водотоку и его притокам было не менее 3-х суток (климатический подрайон IIВ). Граница второго пояса ЗСО водотока вниз по течению должна быть удалена не менее чем на 250 м от водозабора. Боковые границы при равнинном рельефе местности составляют не менее 500 м от линии уреза воды.

Границы третьего пояса ЗСО на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса, а боковые границы должны проходить по линиям водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Информация о границах ЗСО водозабора на р. Медянка отсутствует.

### Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция"#S, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  «О введении в действие новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» от 10 апреля 2008 г. N 25, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10  «Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» от 09.10.2010 г:

Устанавливаются:

- для вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов, находящихся в стадии технического перевооружения, при увеличении мощности, изменении технологических процессов, применении технологий не имеющих аналогов на территории Российской Федерации, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- для действующих промышленных объектов и производств I, II и III и IV классов опасности, располагаемых в жилой застройке или в зоне других нормируемых территорий без соблюдения ориентировочной СЗЗ, деятельность которых связана с загрязнением атмосферного воздуха вредными для здоровья веществами и превышением уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений выше установленных гигиенических нормативов, что вызывает обоснованные жалобы населения;

- для действующего объекта или производства в случае принятия решения Администрацией городского или сельского поселения, обращения руководителя (заказчика) указанного объекта с просьбой об установлении санитарно-защитной зоны.

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации, при невозможности соблюдения размеров ориентировочной СЗЗ, необходимо обосновать размещение таких объектов ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами. Проект санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования атмосферного воздуха и измерения уровней шума не проводятся.

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физического воздействия на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий и социально-гигиенического мониторинга. Проект организации санитарно-защитной зоны не разрабатывается. В случае поступления обоснованных обращений населения об ухудшении условий проживания, связанном с деятельностью предприятия, необходимо предъявить требования по выполнению мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ и/или снижению уровней шума.

Для предприятий I, II, III классов опасности при установлении санитарно-защитных зон отменено проведение не менее чем годовых натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитных зон. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий, а также данные производственного контроля.

Натурные исследования и измерения на границе жилой застройки и расчетной СЗЗ проводятся:

- для аэропортов, аэродромов, вертодромов - по лимитирующему фактору (шум); количество измерений определяется в каждом конкретном случае с учетом интенсивности работы аэропорта (количество взлет-посадок и взлетно-посадочных полос);

- для групп промышленных предприятий (промышленных зон), в состав которых входят объекты I, II классов опасности, в выбросах которых содержатся вещества I класса опасности, а также вещества с доказанной канцерогенностью - всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических факторов воздействия на атмосферных воздух (всего 8 исследований в год, проводимых посезонно);

- для крупных химических, нефтехимических комплексов, металлургических комбинатов с полным технологическим циклом (от добычи руды до выплавки металла) - всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух (всего 8 исследований в год, проводимых посезонно).

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочные размеры санитарно-защитных зон составляют:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- предприятия второго класса опасности – 500 м;

- предприятия третьего класса опасности – 300 м;

- предприятия четвертого класса опасности – 100 м;

- предприятия пятого класса опасности – 50 м.

Ориентировочные размеры СЗЗ сельскохозяйственных объектов Юрьянского района в зависимости от типа и мощности приведены в табл. 6.1.1.

Таблица 6.1.1

| № п/п | Тип производства | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свиноводство | Комплексы | Фермы от 4 до 12 тыс. голов | Фермы до 4 тыс. голов | До 100 голов | До 50 голов |
| 2 | Птицеводство | Более 400 тыс. кур, более 3 млн. бройлеров | Фермы от 100 до 400 тыс. кур, от 1 до 3 млн. бройлеров | Фермы до 100 тыс. кур, до 1 млн. бройлеров |  |  |
| 3 | Выращивание КРС | ККРС | Фермы от 1200 до 2000 коров, до 6000 мест для молодняка | Фермы до 1200 голов | До 100 голов | До 50 голов |
| 4 | Хранение навоза и помёта | Открытые хранилища | Закрытые хранилища навоза и помёта | Площадки для буртирования навоза и помёта |  |  |

Не устанавливаются размеры и границы СЗЗ для действующих промышленных объектов и производств:

- для которых уже была установлена СЗЗ на основании ранее действовавших нормативных документов;

- если расстояния от границы территории промышленной площадки предприятий до нормируемых территорий составляет ориентировочный размер СЗЗ для указанного класса объекта или превышает его;

- для объектов, которые в течение последних 5 лет работают стабильно, без увеличения количества источников выбросов в атмосферный воздух и объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без изменения технологических процессов, при отсутствии обращений населения на загрязнение атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух;

- для объектов, расположенных на удалении от нормируемых территорий на расстояние 10 и более км, при условии, что в радиусе 1000 м от границы территории объекта отсутствуют родовые угодья коренных малочисленных народов, другие нормируемые территории, перспективная жилая застройка, в соответствии с генеральным планом развития городского или сельского поселения, не будет приближаться к границе ориентировочной санитарно-защитной зоны предприятия;

- для объектов, расположенных в промышленной зоне и не имеющих непосредственных границ с нормируемыми территориями. Для группы промышленных объектов и производств устанавливается единая санитарно-защитная зона.

Работы по оценке риска для здоровья населения не проводятся:

- для животноводческих и птицеводческих предприятий (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено);

- для кладбищ (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено);

- для промышленных объектов и производств, расстояние от границы территории которых до границы нормируемых территорий в 2 и более раза превышает ориентировочную санитарно-защитную зону.

Размещение жилой и другой нормируемой застройки в границах ориентировочных санитарно-защитных зон действующих предприятий, производств, сооружений и иных объектов не допускается.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

### Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Юрьянского района выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; систем газоснабжения; магистральных трубопроводов; транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10 м; 35 киловольт – 15 м; 110 киловольт – 20 м; 150, 220 киловольт – 25 м; 330, 500, 400 киловольт – 30 м; 750 киловольт – 40м; 1150 киловольт – 55 м (ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных для ЛЭП напряжением 330-1150 кВ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии - 2 м (3м).

Охранные зоны магистральных трубопроводов. В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04. 92 № 9 (ред. от 23.11.1994) составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 100 (25) м от осей крайних трубопроводов;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м во все стороны.

Кроме того, вдоль магистральных нефте- и газопроводов устанавливаются санитарные разрывы в зависимости от диаметра трубопроводов (приложения 1-6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны (Правила охраны систем газоснабжения, утвержденные Минтопэнерго России 24.09.1992). Для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100м (СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы); для газонаполнительных станций – 50 м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород (СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы).

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с федеральным законом РФ № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» устанавливаются придорожные полосы, их размеры и режимы использования для каждого вида транспорта.

К придорожным полосам автомобильных дорог относятся территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды

В Юрьянском районе у с. Великорецкое в 200 м ниже впадения р. Сизмы расположен гидрологический пост Кировского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.08.1999 г. № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» охранная зона вокруг стационарных пунктов наблюдения (метеостанция (МС), гидрологический пост (ГП)) устанавливается в виде земельного участка и части акватории, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

Земельные участки (водные объекты), входящие в охранные зоны гидрометеорологических станций, не изымаются у землепользователей (водопользователей) и используются ими с соблюдением следующих требований:

а) в охранных зонах гидрометеорологических станций запрещается:

- возводить любые здания и сооружения;

- сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки;

- выливать растворы кислот, солей, щелочей;

- устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов;

- сооружать причалы и пристани;

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно - измерительных пунктов;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

- выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений;

б) в охранных зонах гидрометеорологических станций, не входящих в перечень реперных климатических, морских береговых и устьевых станций вековой сети гидрометеорологических наблюдений, работы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, могут производиться только с согласия республиканских или территориальных управлений по гидрометеорологии и контролю природной среды или соответствующих органов других министерств и ведомств, в систему которых входят эти гидрометеорологические станции.

Гидрометеорологические станции переносу не подлежат.

Земельные участки, занятые гидрометеорологическими станциями, а также земельные участки, находящиеся в пределах охранной зоны таких станций, могут быть изъяты для государственных или общественных нужд в установленном порядке только в исключительных случаях. При этом перенос указанных станций на новое место (строительство их зданий, сооружений и других объектов) производится силами и за счет средств предприятий, организаций и учреждений, для которых изымаются земельные участки.

Охранная зона гидрологического поста у с. Великорецкого официально не утверждена.

Охранные зоны объектов специального назначения

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения, расположенных на территории Юрьянского района (кладбища, свалки, скотомогильники) установлены в соответствие со СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Указанные объекты размещаются на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

1. Скотомогильники (биотермические ямы) размещаются на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2, уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

2. Полигоны твердых бытовых отходов размещаются на участках земли, где выявлены глины или тяжелые суглинки, уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. Размер участка для размещения отходов производства и потребления определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

3. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилой застройки. Максимальная площадь кладбища – 40000 кв.м.

Использование территории места погребения разрешается по истечении 20 лет с момента его переноса; территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения, строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

### Охранные зоны памятников истории и культуры

На территории Юрьянского района находится 26 объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и объекты, представляющие собой историко-культурную ценность.

В соответствии с Законом 73-ФЗ от 25.06.2002 г «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на каждый объект культурного наследия должен быть разработан проект зон охраны и в его составе показаны границы охранных зон. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр, либо об отказе включить данный объект в реестр, подлежащих государственной охране в соответствии с федеральным законодательством, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия и на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, согласованных с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Особо охраняемые природные территории и их охранные зоны

Органы государственной власти субъекта РФ и органы местного самоуправления утверждают границы и определяют режим особой охраны особо охраняемых природных территорий, находящихся в их ведении.

На территории Юрьянского района расположено две особо охраняемые природные территории  регионального значения: памятник природы «Великорецкое» и часть зелёной зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского.

Статус памятнику природы регионального значения «Великорецкое» присвоен  Постановлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/404 «Об объявлении природного комплекса в районе села Великорецкое памятником природы регионального значения», которым утверждены границы и  режим особой охраны ООПТ. В пределах территории памятника природы полностью запрещается:

- хозяйственная и лесохозяйственная деятельность на территории эталонных участков пихтового леса, местах произрастания растений семейства орхидных, лишайников, занесенных в Красную книгу Кировской области, склона у родника;

- хозяйственная и лесохозяйственная деятельность в предгнездовой, гнездовой и выводковый периоды птиц (с 1 апреля по 15 июля);

- выжигание растительности, разорение птичьих гнезд, уничтожение редких и исчезающих видов растений и животных;

- проезд транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением сельскохозяйственной техники, используемой по прямому назначению;

- проведение авиационно-химических работ;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами;

- размещение животноводческих комплексов и ферм;

- размещение мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- пастьба скота;

- устройство водопоев и размещение летних лагерей скота;

- проведение сплошных и выборочных рубок, за исключением вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений;

- добывание объектов животного мира, в том числе относящихся к объектам охоты;

- размещение стоянок транспортных средств в границах водоохранной зоны;

- проведение без согласования со специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и природопользования строительства, реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, землеройных и других работ;

- загрязнение территории любыми видами отходов и продуктами жизнедеятельности человека вне зависимости от их количества и объема;

- осуществление иных видов деятельности, в случаях установленных  федеральным законодательством.

Охранная зона памятника природы не установлена.

Зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского объявленная охраняемой природной территорией регионального значения постановлением Правительства Кировской области от 20.06.07, № 98/258, в границах, утвержденных решением малого Совета Кировского областного Совета народных депутатов от 19.05.92,  № 79 «Об утверждении границ зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского». На территории Юрьянского района к зелёной зоне относятся Медянское и Мурыгинское сельское участковые лесничества Паркового лесничества Департамента лесного хозяйства Кировской области (постановление Правительства КО от 27.09.10, № 70/482).

Режим особой охраны зелёной зоны утверждён постановлением Правительства КО от 27.08.07, № 104/361 (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства КО от 27.09.10, № 70/482).

Территория зеленой зоны и обеспечение установленного режима ее особой охраны в обязательном порядке учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

Использование территории зеленой зоны осуществляется с учетом зонирования и функционального назначения различных участков зеленой зоны.

На территории зеленой зоны постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания особо охраняемой природной территории или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Освоение лесов на территории зеленой зоны осуществляется в целях сохранения средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, защитных и рекреационных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, что виды использования совместимы с их целевым назначением и полезными функциями.

Территория зеленой зоны обозначается на местности визирами и просеками с установкой граничных столбов, а также информационными и предупредительными знаками по периметру ее границы.

В лесах зеленой зоны запрещается:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- заготовка живицы;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

- использование лесных участков для разработки месторождений полезных ископаемых, за исключением участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня вступления в силу постановления, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий;

- проведение гидромелиоративных работ;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов;

- загрязнение территории любыми видами отходов, а также виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного использования территории зеленой зоны, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Ведение охотничьего хозяйства в границах зеленой зоны, уход за лесами и санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах зеленой зоны осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

Сплошные рубки лесных насаждений в лесах зеленой зоны осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Регулирование численности объектов животного мира осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

В лесах зеленой зоны допускается:

- осуществление в установленном действующим законодательством порядке заготовки и сбора дикорастущих ягод, грибов и других пищевых лесных ресурсов, заготовка мха для собственных нужд;

- рекреационная деятельность в случае и порядке, предусмотренных федеральным законодательством.

Все виды хозяйственной деятельности, разрешенной в пределах границ зеленой зоны, в установленном порядке подлежат согласованию со специально уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

При нахождении в лесах зеленой зоны граждане обязаны соблюдать установленный режим особой охраны, а также правила пожарной и санитарной безопасности.

Конкретные ограничения использования лесов на территории зеленой зоны устанавливаются лесохозяйственным регламентом, утверждаемым в соответствии с федеральным законодательством.

Установленный режим особой охраны зеленой зоны обязателен для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.

Нарушители установленного режима особой охраны зеленой зоны несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

При необходимости в режим особой охраны зеленой зоны решением Правительства области могут быть внесены изменения, которые являются основанием для корректировки текущих и перспективных планов лесохозяйственной и иной деятельности на территории зеленой зоны.

7. Система особо охраняемых природных территорий и экологический каркас района

С позиций физико-географического районирования Юрьянский район относится Моломо-Лузскому округу, сложенному пермскими, триасовыми и четвертичными отложениями, и представляющим собой слегка всхолмлённую равнину, приподнятую до 230 м над уровнем моря. Местами встречаются отдельные пологовыпуклые гряды Северных Увалов. Много низменных и заболоченных участков (эаболоченные участки занимают около 11% территории района).  Почвы подзолистые, дерново-подзолистые и пойменные под таёжной растительностью.

Юрьянский район характеризуется развитой гидрографической сетью, включающей, основой которой является р. Великая, пересекающая район с севера на юго-запад и впадающая в р. Вятку.

Лесистость района составляет 69%, а распаханность – всего 13%. Из 174,2 тыс. га лесных земель покрыты лесом 169 тыс. га (97%). 39,8 тыс. га лесов относятся к защитным. Это  леса водоохранных зон (4705 га), защитные полосы вдоль железных и автомобильных дорог (6230 га), зелёная зона пгт Юрья (2701 га), зелёная зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского (26,2 тыс. га).

На территории района выделены две ООПТ регионального значения – памятник природы «Великорецкое» и зелёная зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского (см. так же разд. 6).

Памятник природы «Великорецкое» создан в целях сохранения природных комплексов и объектов в естественном состоянии, поддержания гидрологического режима, сохранения среды обитания редких видов животных и растений, рационального использования территории в рекреационных целях и является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Эколого-ценотический анализ показал преобладание в окрестностях села Великорецкое пойменно-луговых и водно-болотных видов растений; меньше всего видов растений из псаммофитно-травяной группы. Наиболее полно во флоре представлены бореальные виды (11,7%), растения нитрофильной (11,7%), суходольно-луговой (9,6%) и неморальной эколого-ценотической групп (8,4%).

Во флоре преобладают виды травяных сообществ (157 видов) от общего видового разнообразия, лесных видов меньше (120 видов). Опушечные виды составляют 4,8% (16 видов).

Биотипический анализ выявил максимальное видовое богатство многолетних трав - 292 вида (87,9%).

В окрестностях Великорецкого церковно-ярмарочного ансамбля произрастают редкие и уязвимые виды из семейства Орхидные (Orchidaceae): любка двулистная {Platanthera bifolia), пальчатокоренники мясо-красный и пятнистый {Dactylorhiza incarnata и D. maculata), кокушник длиннорогий {Gymnadenia conopsea). Из семейства Кувшинковые (Nymphaeaceae) - кувшинка белая (Nymphaea alba), а из семейства Ranunculaceae - княжик красивый {Atragene speciosa) и живокость высокая {Delphinium elaturn).

В фауне окрестностей храмового комплекса села Великорецкое выявлен 281 вид животных, из них 9 видов - моллюсков, 189 - членистоногих, 12 - рыб, 5 - земноводных, 1 - пресмыкающихся, 53 - птиц, 12 - млекопитающих.

Животный мир состоит из видов, характерных для лесной зоны. Исключение составляют виды - выходцы степной и лесостепной зон. Это: вредная черепашка {Eurygaster integriceps Put.), хищнец ряженый (Reduvius personatus L.) и ряд других видов беспозвоночных. Большинство видов животных распространены в Палеарктике.

По экологической приуроченности большинство видов лесные и небольшая часть принадлежит к группе лесо-луговых видов.

Среди выявленных видов обнаружены 4 краснокнижных вида бабочек: подалирий (Papilio podaliris), мнемозина (Parnassius mnemosyne), переливница большая (Apatura iris), павлиний глаз малый (Eudia pavonia). Предлагаем сохранять места обитания на границе ареала всех видов бабочек, кормовую базу личиночных стадий {Apatura iris) и имаго {Parnassius mnemosyne), и места зимовки гусениц (деревья и подстилка). Для Юрьянского района, наиболее северного из мест обнаружения, впервые отмечены особи бабочки - подалирия.

Видовой состав лишайников окрестностей Великорецкого церковно-ярмарочного ансамбля насчитывает 164 таксона, относящиеся к 19 семействам, 45 родам. Из них 164 таксона приводятся впервые для обследованной территории, два таксона впервые встречены в Кировской области.

Зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского расположена в центральной части Кировской области на территории трех муниципальных районов: Кирово-Чепецкого, Слободского, Юрьянского - и муниципального образования «Город Киров», предназначена для оздоровления воздушного бассейна вышеуказанных городов и других населенных пунктов, поддержания экологической стабильности территории. Зеленая зона выполняет средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

Мероприятия по благоустройству территории в лесах зеленой зоны направлены на сохранение природных комплексов в условиях повышенных рекреационных нагрузок и осуществляются в соответствии со схемой Генерального плана зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, утвержденной распоряжением администрации области от 28.04.94 № 397.

В зависимости от целевого назначения и использования на территории зеленой зоны выделяются три функциональные зоны.

К первой функциональной зоне относятся:

- леса, расположенные в водоохранных зонах;

- леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- городские леса;

- лесопарки;

- леса, расположенные в первой и во второй зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

Ко второй функциональной зоне относятся:

- леса, расположенные в третьем поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения, границы которой определяются в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 26.02.2002;

- леса, расположенные в третьей зоне округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- защитные полосы лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Кировской области.

К третьей функциональной зоне относится лесохозяйственная часть зеленой зоны.

Кроме того, к охраняемым отнесено Медянское месторождение торфа, расположенное в 33 км к югу от пгт Юрья, в 1 км к северо-востоку от с. Устье и в 7,5 км к западу от пос. Гирсово. Площадь месторождения 231 га. Месторождение расположено на первой и второй надпойменной террасах р. Вятка, низинного типа, большая часть массива облесена. Оно имеет водоохранное значение для рек Вятка и Медянка и санитарно-оздоровительное значительное в пределах зелёной зоны пос. Мурыгино

Часть территории района на западе попадает в Моломский охотничий заказник, а на востоке – в Слободской.

На территории района встречается занесённый в Красную Книгу пыльцеголовник красный.

Раздел IV

Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8.1. Основные опасности на территории района

Опасные гидрометеорологические явления:

- Сильные метели (январь, февраль).

- Наледь на проводах, обрывы ЛЭП (март, первая декада апреля).

- Сильные дожди, грозы, град. Сильный ветер (2-я и 3-я декады июня, июль, 1-я декада августа).

- Сильные дожди, ночные заморозки (2-я и 3-я декады сентября, 1-я и 2-я декады октября).

- Сильный снег, метель, снежные заносы (3-я декада ноября, декабрь).

Лесные пожары, сельхозпалы:

- Сельхозпалы (2-я и 3-я декады апреля).

- Лесные пожары (май, июнь, июль, август, сентябрь, 1-я декада октябрь).

Аварии на ЖКХ, системах жизнеобеспечения:

- Аварии на тепловых и энергосетях, выход из строя котлов, недостаточный запас топлива (или отсутствие такового) на котельных, задолженности по оплате за электроэнергию (январь, февраль, март, 1-я и 2-я декады апреля).

- Аварии на тепловых и энергосетях, выход из строя котлов, недостаточный запас топлива (или отсутствие такового) на котельных, задолженности по оплате за электроэнергию (2-я и 3-я декады октября, ноябрь, декабрь).

Бытовые пожары:

- Неисправность печного отопления и электронагревательных приборов (январь, 1-я и 2-я декады февраля).

- Нарушение правил пожарной безопасности (3-я декада февраля, март, 1-я декада апреля).

- Нарушение правил пожарной безопасности (сентябрь, 1-я и 2-я декады октября).

- Неисправность печного отопления и электронагревательных приборов (3-я декада октября, ноябрь, декабрь).

Аварии (катастрофы) на автодорогах:

- Гололедица, переход на зимний режим эксплуатации (2-я и 3-я декады ноября, 1-я декада декабря).

Санитарно-эпидемиологическая обстановка:

- Грипп, ОРВИ (январь, февраль, март).

- Клещевой энцифалит, боррелиоз (болезнь Лайма) (апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь).

- Грипп, ОРВИ (ноябрь, декабрь).

Эпифитотии и болезни растений:

- Фитофтороз картофеля, снежная плесень, пшеничный трипс, колорадский жук (июнь, июль, август, сентябрь).

Подтопление территорий во время весеннего половодья

На территории Юрьянского района имеются зоны подверженные природным гидрогеологическим явлениям — подтопление территорий во время весеннего половодья р. Юрья и р. Чумовица.

Зоны затопления пгт. Юрья весенним паводком

  - Речка Чумовица

Таблица 8.1.1

| № п/п | Наименование улиц | Количество домов | Количество жителей (человек) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Комарова | 8 | 26 |
| 2 | ул. К. Маркса | 1 | 2 |
| 3 | ул. Заречная | 6 | 18 |
| 4 | ул. Некрасова | 10 | 29 |
| 5 | ул. Кооперативная | 2 | 7 |
| 6 | ул. М. Горького | 8 | 19 |
| 7 | ул. Комсомольская | 8 | 37 |
| 8 | ул. Ленина | 2 | 6 |
|  | Итого: | 48 | 144 |

  - Речка Юрья

Таблица 8.1.2

| № п/п | Наименование улиц | Количество домов | Количество жителей (человек) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пушкина | 17 | 102 |
| 2 | ул. Набережная | 21 | 116 |
| 3 | ул. Советская | 9 | 19 |
| 4 | ул. Пионерская | 9 | 34 |
| 5 | ул. Мебельная | 12 | 38 |
| 6 | ул. Лермонтова | 11 | 36 |
| 7 | ул. Октябрьская | 3 | 9 |
| 8 | ул. Привокзальная | 9 | 23 |
| 9 | ул. Гагарина | 7 | 16 |
| 10 | ул. Железнодорожная | 3 | 8 |
| 11 | ул. Свободы | 7 | 15 |
| 12 | ул. 1-я Лесная | 4 | 13 |
| 13 | ул. Профсоюзная | 7 | 24 |
| 14 | ул. Труда | 4 | 14 |
| 15 | ул. Щорса | 7 | 2 |
| 16 | ул. Советская | 4 | 9 |
|  | Итого: | 128 | 478 |

Таким образом, затоплению весенним паводком подвержено 176 домов с количеством жителей 622.

Предложения по инженерной защите территорий:

- Произвести отсыпку берега р. Юрья, проходящего пожилому сектору пгт. Юрья.

- Выполнить ремонт берегоукреплений в пгт. Мурыгино и п. Гирсово

Данные по поисково-спасательным, аварийно-спасательным и нештатным аварийно-спасательным формированиям

Таблица 8.1.3

| № п/п | Наименование подразделений | Силы и средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество подразделений | Личный состав (чел.) | Техника (ед.) |
| 1 | ПЧ | 1 | 35 | 3 |
| 2 | РОВД | 1 | 106 | 22 |
| 3 | ГИБДД | 1 | 14 | 4 |
| 4 | ЦРБ | 1 | 384 | 5 |
| 5 | Скорая мед. помощь | 1 | 6 | 3 |
| 6 | РЭС | 1 | 30 | 14 |
| 7 | Газовый участок | 1 | 15 | 2 |
| 8 | Военный комиссар | 1 | 27 | 3 |
| 9 | ЖКХ | 1 | 12 | 4 |
| 10 | РУЭС (Волгателеком) | 1 | 15 | 4 |
| 11 | ДЭП | 1 | 12 | 4 |

Данные по силам и средствам пожарной охраны

Таблица 8.1.4

| Виды пожарной охраны | Силы и средства пожарной охраны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | На круглосуточном дежурстве |  |
|  | Личный состав (чел.) | Техника (ед.) | Личный состав (чел.) | Техника (ед.) |
| ФПС (1 ПЧ) | 35 | 3 | 7 | 2 |
| Муниципальная ПО (1 ПЧ) | 28 | 3 | 7 | 2 |
| Добровольная ПО (7 ДПД) | 7 | 11 | - | - |
| Ведомственная ПО (1ПЧ) | 6 | 2 | 4 | 2 |

8.2. Мероприятия по снижению риска на территории района

Для снижения риска и своевременного предупреждения о ЧС природного и техногенного характера на территории района необходимо обеспечить высокую готовность органов управления и сил РСЧС к решению возникших ЧС.

При прогнозе возникновения стихийных бедствий природного характера своевременно принимать решения на проведение заблаговременных мер по защите от них.

Необходимое и возможное условие обеспечения безопасности людей и производства – это оптимальный уровень риска стихийных бедствий при размещении, строительстве, эксплуатации хозяйственных и социальных объектов на территории района.

Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций и опасных объектов:

- совершенствовать противоаварийную защиту оборудования;

- увеличить огнестойкость зданий и сооружений;

- неукоснительно соблюдать противопожарные мероприятия;

- постоянно вести наблюдение за состоянием объекта и заблаговременно прогнозировать аварийные ситуации.

Главам сельских поселений, руководителям предприятий и организаций спланировать и проводить занятия со своими работниками и неработающим населением по вопросам ГО и действиям при возникновении ЧС.

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень предприятий и их объектов, имеющих выбросы ЗВ в атмосферный воздух

Размеры СЗЗ установлены согласно проекту ПДВ

| № п/п | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Валовой выброс ЗВ, т/года) | Установленные размеры СЗЗ согласно проекту ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
| Юрьянское ГП |  |  |  |  |  |
| 1 | ИП Сакаль И.М., пилорама |  | 2,2 | IV | 100 а) |
| 2 | Дом, ООО 1) База и ж/д тупик 2) Пилорама и столярный цех | ул. Свободы, 85 ул. Калинина, 49 | 29,9 | IV IV | 100 а) 100 а) |
| 3 | Юрья-агролес, ЗАО | ул. Калинина, 76 | 16,6 | IV | 100 а) |
| 4 | Юрьянская ПМК-10, ЗАО |  | 6,1 | IV | 100 а) |
| 5 | Юрьянские коммунальные системы, ООО: 1) котельная № 2, Юрья 2) котельная № 4, Юрья 3) котельная № 5, Юрья 4) котельная № 7, Юрья 5) котельная № 8, Юрья 6) котельная № 9, Юрья 7) котельная № 11, Юрья 8) гараж, Юрья |  | 331 | V V V V V V V IV | 50 а) 50 а) 50 а) 50 а) 50 а) 50 а) 50 а) 100 а) |
| 6 | Юрьянский производственный участок ООО «Кироввтормет» | ул. Железнодорожная, 8 | 0,16 | IV | 100 а) |
| 7 | Юрьянское автотранспортное предприятие, ООО: 1) производственная площадка 2) автостанция, | Хвостанцева, 1 ул. Железнодорожная | 1,7 | IV V | 100 а) 50 а) |
| 8 | АЗС «Юрья» и база, ООО «Нефть» (АЗС № 80) |  | 1,2 | IV | 100 а) |
| 9 | АЗС № 27, ООО «Юрьянефтепродукт» | пгт Юрья | 1,3 | IV | 100 а) |
| 10 | ЛТЦ № 7, ОАО Волгателеком» | пгт Юрья | 6,0 | V | 50 а) |
| 11 | Юрьянское РайПО, котельная | ул. Железнодорожная, 3 | 44,3 | V | 50 а) |
| Мурыгинское ГП |  |  |  |  |  |
| 12 | Стимул, ООО: 1) производственная база 2) столярный цех | пгт Мурыгино | 0,08 | IV IV | 100 а) 100 а) |
| 13 | Новомедянский психоневрологический интернат: - Свиноферма - Гараж - Цех деревообработки | пгт Мурыгино | 1,4 | IV V IV | 100 а) 50 а) 100 а) |
| Верховинское СП |  |  |  |  |  |
| 14 | Юрьянские коммунальные системы, ООО котельная котельная | с. Верховино с. Пышак |  | - - | 50 а) 50 а) |
| Загарское СП |  |  |  |  |  |
| 15 | МУП ЖКХ «Феникс» Промлощадка (ОСК, гараж, котельная, мех. участок) Промлощадка (ОСК, гараж, котельная, мех. участок) | с. Загарье д. Ложкари |  | - - | 200 г) 200 г) |
| Медянское СП |  |  |  |  |  |
| 16 | ООО «Медяны» Промлощадка | с. Медяны |  | - | 200 г) |
| Подгорцевское СП |  |  |  |  |  |
| 17 | ООО «Подгорцы» Промлощадка (ОСК, гараж, котельная, мех. Участок) | д. Подгорцы |  | - | 200 г) |

Примечания:

а) Согласно проекту ПДВ

г) по проекту ПДВ ООО «Юком»

Ориентировочные размеры СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03

| № п/п | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Валовой выброс ЗВ, т/года) | Ориентировочные размеры СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
| Юрьянское ГП |  |  |  |  |  |
| 1 | Юрьянское ДЭП-1 |  | 8,1 | II | 500 в) |
| 2 | Возрождение, ООО, пилорама | ул. Калинина, 58 |  | IV | 100 в) |
| 3 | Юрья-агролес, ПК |  | 8,3 | IV | 100 в) |
| 4 | Профиль, ООО | ул. Калинина, 78 |  | IV | 100 в) |
| 5 | Диада, ООО, пилорама | ул. Дачная, 1а |  | IV | 100 в) |
| 6 | Юрьянская меб. Фабрика | ул. Лермонтова, 21 |  | IV | 100 в) |
| 7 | Вуд Маркет, ООО, пилорама | Железнодорожная, 25 |  | IV | 100 в) |
| 8 | Юрьянскагропромэнерго, ЗАО |  | 27,6 | IV | 100 в) |
| 9 | Юрьянская мехколонна, ООО |  | 19,3 | IV | 100 в) |
| 10 | Юрьянская МТС, МУП |  | 23,3 | IV | 100 в) |
| 11 | Юрьянские коммунальные системы, ООО: ОСК |  |  |  | 150 в) |
| 12 | Юрьянский РЭС, ОАО «МРСК Центра Поволжья» |  | 0,001 | - | требуется расчёт |
| 13 | Юрьянский участок, ЗАО «Кироввтормет» |  | 0,44 | IV | 100 в) |
| 14 | Юрьянский участок, северная автоколонна, ОАО «Автотранспаортное хозяйство» |  | 0,12 | IV | 100 в) |
| 15 | Юрьянское отделение, РООО «Всероссийское общество автомобилистов» |  | 0,17 | IV | 100 в) |
| 16 | Юрьянский участок, Кировоблгаз | Калинина, 7 |  |  | 100 в) |
| 17 | Вигорос, ООО |  | 16,2 | IV | 100 в) |
| 18 | АЗС № 26, ООО «Юрьянефтепродукт» | пгт Юрья | 1,0 | IV | 100 в) |
| 19 | Вяткадорстрой, ОАО, АБЗ | пгт Юрья | 6,9 | н/д |  |
| 20 | Юрьянский почтамт, ФГУП «Почта России» | ул. Ленина, 19 | 5,5 | V | 50 в) |
| Мурыгинское ГП |  |  |  |  |  |
| 21 | Эликон, ОАО | пгт Мурыгино | 2923 | III | 300 б) |
| 22 | АЗС «Мурыгино», ООО «Нефть» | ул. Фестивальная | 0,59 | IV | 100 в) |
| 23 | Дачное-М, ООО | пгт Мурыгино | 0,62 | н/д |  |
| 24 | Мурыгинский газовый участок, Слободской филиал, ОАО «Кировоблгаз» | пгт Мурыгино | 0,19 |  | 100 б) |
| 25 | Мурыгинский дом-интернат для умственно отсталых детей | пгт Мурыгино | 157 | н/д |  |
| 26 | Мурыгинский хлеб, ЗАО | пгт Мурыгино | 63,6 | V | 50 б) |
| 27 | КОГУП «Облкоммунсервис» 1) Котельная 2) ОСК (3000 м3/сут.) | пгт Мурыгино |  | - | треб. расч. 200 в) |
| 28 | ОСК подземной фильтрации, 15м3/сут. |  |  | - | 50 б) |
| 29 | Вигорос, ООО, пилорама | 2-ой Дачный пер., 27 |  | IV | 100 б) |
| 30 | Агостройматериалы, ООО | ул. Рычки, 38 |  | IV | 100 б) |
| 31 | Юрьянскпромэнерго | ул. Рычки, 26 |  | IV | 100 б) |
| 32 | Новомедянское ТОО, МТФ |  |  | IV | 100 б) |
| 33 | ИП Плёнкин М.В., пилорама | ул. Рычки |  | IV | 100 б) |
| 34 | ИП Ковязин А.Г., пилорама | ул. Советская |  | IV | 100 б) |
| 35 | ИП Вяткин А.И., пилорама | Ул. Рычки |  | IV | 100 б) |
| Великорецкое СП |  |  |  |  |  |
| 36 | ООО «Декор-С», пилорама | с. Великорецкое |  | IV | 100 в) |
| 37 | ИП Аксакова К.Д., пилорама | с. Великорецкое |  | IV | 100 в) |
| 38 | Свиноферма (до 100 голов) | с. Великорецкое |  | IV | 100 в) |
| 39 | Стоянка а/т техники (на 5 ед.) | с. Великорецкое |  | IV | 100 в) |
| 40 | ОСК (50 м3/сут.) | с. Великорецкое |  | - | 150 в) |
| 41 | Ферма до 100 голов скота | д. Агалаченки |  | IV | 100 в) |
| Верховинское СП |  |  |  |  |  |
| 42 | АЗС «Верховино», ООО «Нефть» | ул. Сычугова | 0,88 | IV | 50 б) |
| 43 | Верховино-агро, ООО | ул. Сычугова | 14,6 | IV | 100 б) |
| 44 | Юрьянский лесхоз | ул. Сычугова |  |  | 50 б) |
| 45 | ИП Сакаль, пилорама | ул. Сычугова |  | IV | 100 б) |
| Гирсовское СП |  |  |  |  |  |
| 46 | Юрьянский филиал ООО «Втормет», базовый производственный участок | пос. Гирсово, ПК ДСМ | 0,75 | IV | 100 в) |
| 47 | Гирсовский ПК ДСМ | пос. Гирсово | 388 | н/д |  |
| 48 | Гирсовский УПТК «Управдор» | территория ПК ДСМ |  | н/д |  |
| 49 | Гирсовский участок, КОГУП «Кировавтодор» | пос. Гирсово | 9,4 | н/д |  |
| 50 | МУП ЖКХ «Темп», ОСК (300 м3/сут.) | пос. Гирсово |  | - | 200 в) |
| 51 | АБЗ | пос. Гирсово |  | II | 500 в) |
| Загарское СП |  |  |  |  |  |
| 52 | ООО «Животновод» свиноферма (1600 гол.) | с. Загарье |  | III | 300 в) |
| 53 | Агрофирма «Загарье», ООО 1) РММ 2) ККРС | с. Загарье |  | - III | 50 б) 300 б) |
| 54 | ИП Дружинина А.А., пилорама | с. Загарье, Кирова, 2 | 2,2 | IV | 100 б) |
| 55 | ИП Корытов, рыбный цех | ул. Кирова, 6 |  | V | 50 б) |
| 56 | МУП ЖКХ «Зодиак» 1) котельная 2) ОСК (200 м3/сут.) | С. Загарье, ул. Кирова, 26 |  | - - | 50 б) 100 б) |
| 57 | ИП Дружинин, пилорама | ул. Кирова, 2а |  | IV | 100 б) |
| 58 | Кедр, ООО | д. Ложкари |  | IV | 100 б) |
| 59 | ИП Шиврин | д. Ложкари |  | н/д |  |
| 60 | АЗС, «Лукойлпермьнефтепродукт» | д. Нижняя Горца |  | IV | 100 в) |
| Ивановское СП |  |  |  |  |  |
| 61 | ИП Сакаль И.М., Пилорама | с. Ивановщина | 6,1 | IV | 100 б) |
| 62 | Мачч, ООО, пилорама | с. Ивановщина |  | IV | 100 б) |
| 63 | Арго, ООО, пилорама | с. Ивановщина |  | IV | 100 б) |
| 64 | ООО «Юкс», ОСК | с. Ивановщина |  | н/д |  |
| 65 | ИП Никонова | д. Кокино |  | н/д |  |
| 66 | «Фирма гражданстой», ОАО | Пос. Северный |  | V | 50 б) |
| 67 | Юрьянская ДС ПМК, ООО | Пос. Северный |  | V | 50 б) |
| 68 | Шубяны, ООО, пилорама | Пос. Северный |  | IV | 100 б) |
| 69 | Уют, МУП ЖКХ, ОСК (4500 м3/сут.) | д. Безводное | 11,8 | - | 200 в) |
| Медянское СП |  |  |  |  |  |
| 70 | ООО «Медяны» Промлощадка (ОСК, гараж, котельная, мех. участок) | с. Медяны |  | - | 100 б) |
| 71 | ТНВ Новомедянское: АЗС РММ пилорама МТФ Зерноток | с. Медяны, ул. Медянская, 9 ул. Советская |  | IV IV IV III IV | 100 б) 100 б) 100 б) 300 в) 100 б) |
| 72 | Мастерский участок РЭС | ул. Энергетиков |  | - | треб. расч. |
| 73 | КГФ, Кировоблгаз | ул. Школьная, 1 |  | н/д |  |
| 74 | ИП Буйских, пилорама | с. Медяны |  | IV | 100 в) |
| 75 | ИП Шамов, пилорама | с. Медяны |  | IV | 100 в) |
| 76 | База отдыха «Авитек», пилорама | д. Никольская ГЭС |  | IV | 100 в) |
| Подгорцевское СП |  |  |  |  |  |
| 77 | АЗС «Горцы», ООО «Вятка-Нефтепродукт» |  | 1,1 | IV | 100 в) |
| 78 | Агрофирма «Подгорцы», ООО пилорама МТФ | д. Подгорцы |  | IV III | 100 б) 300 в) |
| 79 | ООО «Высоково» ККРС (200 гол.) | д. Высоково |  | III | 200 в) |
| 80 | Сфера, ООО, пилорама | д. Высосково |  | IV | 100 в) |
| 81 | ПУМ «Прогресс» Зерноток, АЗС, Гараж, пилорама | д. Высосково |  | IV | 100 б) |
| 82 | ИП Калинин, пилорама | д. Замежница |  | IV | 100 в) |
| 83 | Гороховский, СПК РММ, МТФ | с. Монастырское | 17,5 | IV | 100 б) |
| 84 | ИП Руснак Н.С., пилорама |  |  | IV | 100 б) |
| 85 | ИП Шамов Б.А., пилорама |  |  | IV | 100 б) |
| 86 | ИП Чупраков Е.Н., пилорама |  |  | IV | 100 б) |
| 87 | ИП Маковский И.А., пилорама |  |  | IV | 100 б) |

Примечания:

б) Согласно Правилам землепользования и застройки

в) Проектное предложение

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Каталог месторождений Юрьянского района (кроме торфа) (на 01.01.2008)

| Наименование | Расположение | Мощность полезной толщи, м | Площадь, подсчета запасов тыс.м2 |  | Запасы пром. категорий | Характеристика продукции | Степень освоения запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные пресные воды, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| уч. Демидовский |  |  |  |  | 288 | питьевая вода | Распред. фонд недр |
| Пески строительные для силикатных изделий и заполнители бетона (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Буяковское | На СВ конце д. Буяки, на водоразделе рек Озорницы и Сизмы, в 31 км к З от ж. д ст. Юрья | 2,0 | 30 |  |  |  | Нераспре-деленный фонд недр |
| Волосницкое | В 0,7 км севернее д. Волосницы, на 2-й надпойменной террасе р. Великая, в 8 км южнее ст. Великая | 2,1 | 100 |  |  | Периодически эксплуатируется для ремонта дорог местного значения | Нераспре-деленный фонд недр |
| Искринский | На правом берегу р. Вятки, в 15 км СЗ г. Кирова, западнее п. Искра, в устье р. Починки | 3,0-7,70/6,36 | 185 |  |  | Пригодны для производства силикатного кирпича. Есть перспективы к приросту запасов | Нераспре-деленный фонд недр |
| Липовское | На пологом склоне оврага левопобережья р. Великая, в 1,0 км к ЮЗ от южной окраины д.Пальмаги, 22 км от пгт Юрья на ЮЮЗ | 2,0 | 200 |  |  | По зерновому составу удовлетворяют требования технических условий для балластного слоя пути. | Нераспре-деленный фонд недр |
| Мерзляковское | В 1,5 км СЗ д. Мерзляки, в 2 км к Ю от ж. д. ст. Великая, на 1-й надпойменной террасе левого склона долины р. Великой | 2,3 | 40 |  |  |  | Нераспре-деленный фонд недр |
| Мурыгинское состоит из 2 участков: Восточный уч-к; Южный участок на территории г. Кирова | в 2км ЮЗ пгт Мурыгино, в 30 км к СЭ от г.Кирова, на правом берегу р.Вятки | 7,5-11,9/9,13 | В-174,5, С1-665,5, |  | 12077 | В качестве заполнителя кладочных растворов (ГОСТ 8736-85), пески более крупных фракций и гравий -для получения бетона марки “200” с обязательным использованием гидроклассифка-тора. Выход гравия (+3мм) при совм.отраб. песков и ПГС кат. В-5,73 С1- 4,64 при раздельной отработке песков и ПГС кат.В-27,33 С1-23,15 | Госрезерв, нераспре-деленный фонд недр |
| Песковское | На правом берегу р. Медянки, в 8 км к ССВ пгт Мурыгино, в 1 км восточнее д. Подгорцы | 2,0 | 700 |  |  | Качество не изучалось | Нераспре-деленный фонд недр |
| Прислонское | На правой пойме р. Вятки, у д. Прислон, в 4км ЮЗ ж. д.ст. Гирсово | 4,0 | 48 |  |  | Могут использоваться для штукатурно-кладочных растворов. | Нераспре-деленный фонд недр |
| Слободинское | На правобережье р.Вятки, в 1,0 км от южной окраины д. Слободино, севернее ж.д.ст. Гирсово, в 18 км ССЗ г.Киров | 1,5 | 45 |  |  | Пески как балластный материал. Разрабатывалось для дорожных покрытий. | Нераспре-деленный фонд недр |
| Сычевский перекат | В русле и на пойме р.Вятка, в 1 км ниже устья р.Чахловица, в 13,5 км ЗЮЗ ж.д.ст.Гирсово | 6,1 | 390 |  |  |  | Нераспре-деленный фонд недр |
| Песчано-гравийные смеси, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нестеровичи | В 22км к ЮВ от ж.д.ст. Юрья, в 3км к С от д.Пестерово, в 1км к В от бывш. д. Нестеровичи | 6,0 | С2 191 |  | 674 | Гравий соответствует ГОСТ 8268-74 и ГОСТ 9128-76 и может применяться в бетонах и асфальтобетонах: Марка гравия по дробимости "Др-8", по истираемости "И-I", по морозостойкости - не ниже "Мрз-25. | Распре-деленный фонд недр |
| Перекат Татарский 2 | В 28км к СВ от г. Орлов, 645-643 км судового хода, ниже устья р. Великой, пойма р.Вятки | 8,0 | С1 116 |  | 610 | ПГС отвечает требованиям ГОСТа 23735-79. Марка по морозостойкости Мрз-15 | Распре-деленный фонд недр |
| Булыкино | В 4км СЗ пгт Юрья, на левой первой надпойме р.Великой, в 1.5км к ЮЮЗ от бывш. д.Булыкино | 3,0 | 2-х линз-20 |  |  |  | Нераспре-деленный фонд недр |
| Кордяги ("Коварда") | В 5км к СЗ от пгт Мурыгино, у автотрассы Киров-Котельнич, между дд. Коварда-Нагорье, в 30км к ЮЮВ от пгт Юрья | 1,5 | 150 |  |  |  | Распре-деленный фонд недр |
| Лысгач | В 16км к СЗ от пгт Юрья, на правой пойме р. Великая, в 4 км ЮЗ д. Лысгач | 3,5 | 370 |  |  | Марка гравия по дробимости "Др-16", по истираемости "И-III", морозостойкость "Мрз-15". | Нераспре-деленный фонд недр |
| Медянское | В 0,5км к З от ж.д.Киров-Котлас, в 3км к Ю от ж.д.ст.Медянка, в 32км к ЮВ от пгт Юрья | 1,2 | 107 |  |  |  | Нераспре-деленный фонд недр |
| Мурыгинское (Медянский карьер) | На правобережной низкой пойме р. Вятка, 0.25км к Ю от ЮЗ окраины пгт Мурыгино, в 36км к ЮЮВ от пгт Юрья | 5,7 | 189 |  |  |  | Нераспре-деленный фонд недр |
| Никольское (Никольское II) | Две площади на 665 - 667 км суд х., первая: правобережье р. Вятки, Ю п. Никольский, в 40 км к ЮЮВ от пгт Юрья | 3,0 | 120 |  |  | Прогнозные ресурсы подсчитаны в 1998 г. (Пригода В.К.) | Нераспре-деленный фонд недр |
| Озеро Духовое | В 5км ЮЗ пгт Мурыгино, на правой пойме р. Вятка, в 6км ЮВ д. Большое Чураково, в 38км к Ю от пгт Юрья | 2,3 | С1+С2 140 |  |  | ПГС для дорожного строитель-ства: Марка по дробимости "Др-8", истираемости "И-I", морозостойкости "Мрз-50", реакционная способность 126-216 ммоль/л. | Нераспре-деленный фонд недр |
| Сустегалово | В 18км от ж.д.ст. Юрья, в 1км к ЮЮВ от д. Кокино, в 0.3км к З от бывш. д. Сустегалово | 4,8 | 82 |  |  |  | Нераспре-деленный фонд недр |
| Федоровичи | В 22км к ЮВ от ж.д.ст. Юрья, в 1км к С от д. Пестерово, в 0.3км к С от бывш. д. Федоровичи | 2,9 | 70 |  |  |  | Нераспре-деленный фонд недр |
| Чулковы | В 5км ЮЗ от ж.д.ст. Юрья, на правой пойме р.Великая, в 1км к ВЮВ от д.Верховино | 5,7 | 374 |  |  | Марка гравия по дробимости "Др-8" и "Др-12".Морозостойкость гравия "Мрз-25". | Нераспре-деленный фонд недр |
| Чашкинское | У д.Чашки, в 4-5км к ЮЗ от разъезда Медянка, на холме высотой 5м, в 29км к ЮВ от пгт Юрья | 1,5 | 8 |  |  |  | Нераспре-деленный фонд недр |
| Глины кирпичные (тыс.м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Коварда | В 30 км к ЮВ от пгт Юрья, в 500 м к Ю от бвыш. д. Коварда | 1,4-7,2/3,6 | В+С1 244 |  | 762 | Сырье пригодно для полнотелого кирпича марки"100"-"150". Водопоглощение 15,8-17,8(ср)%; прочность при сжатии 113-263 кг/см2, при изгибе 51-89 кг/см2. | Распре-деленный фонд недр |
| Прислонское | У с. Прислон, в 3 км к ЮВ от пгт Мурыгино, на правом берегу р. Вятка, в 18 км к ССЗ от г. Кирова, в 36 км к ЮЮВ от пгт Юрья | 2,63 | 220 |  |  | Глины пригодны для производства кирпича марки "75". | Нераспре-деленный фонд недр |
| Загарье | В 32 км к ЮВ от пгт Юрья, в 0.6км к С от с. Загарье. | 1,7 | 3087 |  |  | Сырьё для производства кирпича марки "100", прочность при сжатии 183 кг/см2, изгибе 78 кг/см2, "Мрз-25" При t 9800 происходит частичный пережег: "Мрз-15", водопоглощение 14,5%, предел прочности при сжатии - 182,8 изгибе 82,2 кг/см2; для производства керамзита (запасы С2 3347 и прогнозные ресурсы Р1 -2986 тыс.м3 ) | Нераспре-деленный фонд недр |
| Соковинское | В 0,2 км к С от д. Большое Соковино, в 29 км к ЮВ от пгт Юрья | 2 | 30 |  |  | Суглинки использовались для кладки печей; водопоглощение обожжённых образцов 9,73%; прочность при сжатии 452,3 кг/см2. | Нераспре-деленный фонд недр |
| Глины керамзитовые (тыс.м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Большое Чураково | В 9 км к З от пгт Мурыгино, в пределах дд. Большое Чураково, Малое Чураково и Лаптевы, в 33 км к Ю от пгт Юрья | 2,6 |  |  |  | Сырье пригодно для производства керамзита и кирпича | Нераспре-деленный фонд недр |
| Гавричи | В 26км к ЮЮВ от пгт Юрья, в 9км к ССЗ от пгт Мурыгино, в р-не дд. Гавричи и Спащина | 2,27 |  |  |  | Сырье пригодно для производства керамзита и кирпича (ресурсы Р1 - 1339 тыс.м3) | Нераспре-деленный фонд недр |
| Куниченки | В 35км к ЮВ от пгт Юрья, в 2 км к Ю от с. Загарье | 1,8 |  |  |  | Сырье пригодно для производства керамзита и кирпича (ресурсы Р1 - 2460 тыс.м3) | Нераспре-деленный фонд недр |
| Ложкари | В 25 км к ЮВ от пгт Юрья, в 18 км от пгт Мурыгино, в 300 км к В от д. Ложкари. | 3,57 | 351 |  |  | Сырье пригодно для производства керамзита фракции 10-20 мм марки "500", фракции 5-10 мм-"550". | Нераспре-деленный фонд недр |
| Медяны | В 1 км к ЮВ от с. Медяны, в 100 м от железной дороги; в 29 км к ЮВ от п. Юрья | 1,0-6,8/2,7 | 397 |  |  | Сырье пригодно для производства керамзита и кирпича (ОСТ 21-78-88; ОСТ 21-79-88) | Нераспре-деленный фонд недр |
| Монастырское | В 19км к ЮВ от п. Юрья, в 2км к ЮЗ от с. Монастырское | 1,35 |  |  |  | Сырье пригодно для производства керамзита | Нераспре-деленный фонд недр |
| Пестерево | В 22км к ЮВ от п. Юрья, в 12км к С от с. Загарье | 1,8 |  |  |  | Сырье пригодно для производства керамзита и кирпича (ресурсы Р1 - 641 тыс.м3) | Нераспре-деленный фонд недр |
| Рубленки | В 12 км к СВ от пгт Мурыгино, к югу от дороги д.Рубленки - д. Помзино | 1,0-3,2/1,26 | 1354,5 |  |  | Сырье пригодно для производства керамзита (блок Р1-I; Р1-II); кирпича (блок Р1-III). | Нераспре-деленный фонд недр |
| Ситники | В 10км к Ю от пгт Юрья, в р-не д. Ситники | 2,2 |  |  |  | Сырье пригодно для производства керамзита | Нераспре-деленный фонд недр |
| Грунты для строительства дорог (тыс м3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Волосница | В 22 км СЗ пгт Юрья, на правом берегу р. Волосница, в 500 м западнее автодороги Киров-Сыктывкар; Примыкает к ранее разведанному карьеру "Волосница" КОГУП "Управтодор" | 2,5-5,44/4,49 | С1 40,503 |  | 182 | Песок для строительных работ; для дорожного строительства, в качестве устройства дренирующих и морозозащитных слоев дорожных одежд | Распре-деленный фонд недр |
| Никольский Затон | В 4,5 км Ю пгт Мурыгино, в 6 км ЮЗ жд.ст. Гирсово, На песчаном пляже правобережной поймы р. Вятки на 664 км суд.ход. (по лоции 1993 г.) | 1,3-5,2/2,85 | С1 53,01 |  | 128 | Пески для всех видов строительных работ (ГОСТ 8736-93) | Распре-деленный фонд недр |
| Песчаный карьер | В 1,5 км ЮЗ пгт Юрья (за бывшей базой Сельхозхимии), примыкает к существующему карьеру с южной стороны | 1,5 | С1 С2 9,59 |  | 69 7 | Для возведения земляного полотна (СНиП 2.02.02-85). Мк-1,02 | Распре-деленный фонд недр |
| Полом | В 500 м восточнее д. Полом | 4,0 | С1 47,65 |  | 128 | Песок в качестве песчаного грунта (СНиП 2.05.02-85) для возведения земляного полотна автодороги; коэффици-ент фильтрации 0,66 м/сут | Распре-деленный фонд недр |
| Шура | В 5 км ЮЗ пгт Юрья, в 02-03 км СЗ д. Шура, левобережье р. Великой | 1,9-3,3/2,7 | С1 45,13 |  | 82 | Пески, для устройства дренирующих и морозозащитных слоев дорожных одежд (СНиП 2.05.02-85); коэффициент фильтрации 0,88-3,0 м/сутки | Распре-деленный фонд недр |
| Карьер "Волосница" | 22 км СЗ пгт Юрья | 1,79 | 44,5 |  |  | Для устройства подстилающих слоев автомобильных дорог. СНиП 2.02.05-85. Коэффициент фильтрации 0,87-4,46 м/сут. | Госрезерв, нераспределенный фонд недр |
| Мавридичи - 5 | 1,2 км западней д. Мавридичи, 5,5 км севернее д.Подгоряны | 1,22 | С1+С2 9 |  | 11 | Для отсыпки земляного полотна (СНиП 2.05.02-85 п. 6.22) | Госрезерв, нераспре-деленный фонд недр |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Каталог месторождений торфа Юрьянского района (на 01.01.08 г.)

| Наименование | Расположение | Мощность. Г.з. Макс. Сред. | Запасы общие | Запасы балансовые | Возможные направления использования | Степень освоения запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервные |  |  |  |  |  |  |
| Бакинское | от пгт Юрья на ЮВ в 20 км от д.Б. Косы на СЗ в 2 км | 3,1 1,30 | 76 | 76 | Топливо, удобрение |  |
| Загарское | от пгт Юрья на ЮВ в 30,2 км от д.Зяблец на СВ в 0,5 м | 2,3 1,19 | 79 | 79 | Топливо, удобрение |  |
| Кильмезское | от пгт Юрья на ЮЗ в 19 км от с.Козловы на С в 0,5 км | 3,2 1,12 | 158 | 9 | Удобрение | Разрабаты- валось с.х. |
| Красноармейское | от пгт Юрья на ЮЗ в 31 км от д.Лаптевы на З в 1 км | 2,2 1,03 | 260 | 254 | Топливо, удобрение |  |
| Назаровское | от пгт Юрья на ЮЗ в 11 км при с. Пышак на В | 3,4 1,24 | 545 | 42 | Топливо, удобрение | Разрабатывалось с.х. |
| Рублево | от пгт Юрья на ЮВ в 33 км от д.Рубленки на С в 0,5 км | 2,2 1,5 | 74 | 74 | Топливо, удобрение |  |
| Слободинское | от пгт Юрья на ЮВ в 36 км от д.Слободино на ЮВ в 0,5 км | 3,4 1,47 | 636 | 606 | Топливо, удобрение |  |
| Итого по району |  |  | 1828 | 1211 |  |  |
| Перспективные для разведки |  |  |  |  |  |  |
| Борисовское | от пгт Юрья на ЮВ в 37 км при с.Борисово на Ю | 2,1 1,01 | 70 | 60 | Топливо, удобрение |  |
| Заречное | от пгт Юрья на СЗ в 15,5 км от п.Мосинский на ЮЗ в 1,5 км | 2,6 1,69 | 221 | 221 | Топливо, удобрение |  |
| Криуля-Родичи | от пгт Юрья на Ю в 27 км от с.Солоновики на ЮВ в 0,5 км | 4,8 2,04 | 83 | 72 | Топливо, удобрение |  |
| Ловля | от пгт Юрья на ЮВ в 31 км от д.Зяблец на ЮЗ в 0,5 км | 1,9 1,00 | 30 | 30 | Топливо, удобрение |  |
| Прудовое | от пгт Юрья на ЮЗ в 32 км при с.Голодаево на СВ | 2,8 1,18 | 64 | 60 | Топливо, удобрение |  |
| Солоники | от пгт Юрья на ЮЗ в 27 км при с.Солоновики на Ю | 4,0 1,8 | 45 | 36 | Топливо, удобрение |  |
| Сустегальское (вкл. Четверти) | от р.ц.Юрья на ЮВ в 18 км от с Кокино на ЮВ в 1,6 км | 1,9 1,2 | 30 | 30 | Топливо, удобрение |  |
| Шваровское | от пгт Юрья на ЮЗ в 18 км от с.Дрягуны на ЮВ в 0,5 км | 4,0 1,9 | 135 | 40 | Удобрение | Разрабаты-валось с.х. |
| Шибано-Васенинское | от пгт Юрья на ЮЗ в 24 км при д.Шибаны на ЮЗ | 2,0 1,05 | 377 | 377 | Топливо, удобрение |  |
| Итого по району |  |  | 1055 | 635 |  |  |
| С прогнозныи ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| Передовик и Большой Вострецкой | от пгт Юрья на СВ в 0,6 км от с.Большой Вострец на З в 0,4 км | 1,8 1,0 | 40 |  | т.м.числилось выработанным |  |
| Плель и Шохра | от пгт Юрья на ЮЗ в 20 км при с.Дрягуны на ЮЗ | 2,4 1,19 | 56 |  | т.м.числилось выработанным |  |
| Просвет (Чуваровское) | от пгт Юрья на ЮЗ в 27 км от с.Чуры на ЮЗ в 0,5 км | 2,0 1,1 | 64 |  | т.м.числилось выработанным |  |
| Студеный Ключ | от пгт Юрья на ЮВ в 28 км при с.Подпоговская на СЗ | 2,0 1,24 | 149 |  | т.м.числилось выработанным |  |
| Итого по району |  |  | 309 |  |  |  |
| Мелкозалежные |  |  |  |  |  |  |
| Бессоново | от пгт Юрья на ЮВ в 37 км от с.Бессоново на СЗ в 3,5 км | 1,5 0,76 | 52 |  |  |  |
| Большое Заимское | От пгт Юрья на СВ в 18 км от с.Дубровичи на С в 0,5 км | 2,2 0,9 | 76 |  |  |  |
| Бор | от пгт Юрья на ЮВ в 38 км от д.Искра на СЗ в 1 км | 1,5 0,72 | 22 |  |  |  |
| Закрасинское | от пгт Юрья на СЗ в 25 км от с.Карелки на З в 1 км | 1,5 0,98 | 31 |  |  |  |
| Зяблец | от пгт Юрья на ЮВ в 30 км от с.Зяблец на СЗ в 0,5 км | 2,1 0,88 | 36 |  |  |  |
| Искра | от пгт Юрья на ЮВ в 38 км от д.Искра на СВ в 1 км | 4,36 0,93 | 187 |  |  |  |
| Песковское | от пгт Юрья на Ю в 0,1 км от с.Верховино на В в 4,0 км | 1,5 0,82 | 33 |  |  |  |
| Песок | От пгт Юрья на ЮВ в 29 км от с.Зяблец на СЗ в 1,5 км | 1,3 0,79 | 21 |  |  |  |
| Хрениха | от р.ц.Юрья на ЮЗ в 8,0 км от с.Хрены на ЮЗ в 0,8 км | 1,4 0,88 | 31 |  |  |  |
| Итого по району |  |  | 489 |  |  |  |
| Малоконтурные |  |  |  |  |  |  |
| Алифановское | от пгт Юрья на З в 15 км от с.Галемичи на СЗ в 1 км | 4,0 1,8 | 21 |  |  |  |
| Афонинское | от пгт Юрья на ЮЗ в 19 км от с.Афоничи на СВ в 0,5 км | 2,0 1,1 | 10 |  | Высокозольное |  |
| Баран-Шор | от пгт Юрья на СВ в 16 км от с.Прохоровичи на В в 4 км | 1,8 0,98 | 9 |  | Мелкозалежное |  |
| Без названия | от пгт Юрья на ЮЗ в 17 км от с.Бабичи на З в 1 км | 2,4 1,12 | 2 |  |  |  |
| Большое Сусловское | от пгт Юрья на ЮЗ в 29 км от с.Хабаровы на СВ в 1,5 км | 2,0 0,96 | 8 |  | Мелкозалежное |  |
| Буторинское | от пгт Юрья на ЮВ в 30 км от с.Зяблец на С в 1 км | 2,0 1,16 | 22 |  | Высокозольное |  |
| Верхние Наволоки | от пгт Юрья на СЗ в 11 км от с.Тюмень на С в 1,5 км | 3,8 1,6 | 9 |  |  |  |
| Горное | от пгт Юрья на З в 2 км от с.Патюничи на В в 0,5 км | 2,4 5,9 | 12 |  | Высокозольное | Разрабаты-валось с.х. |
| Дидинское | от пгт Юрья на ЮВ в 34 км от д.Дидино на ЮВ в 1,5 км | 2,0 1,5 | 17 |  |  |  |
| Добрицы | от пгт Юрья на ЮВ в 31 км от д.Дидино на СЗ в 1 км | 1,5 0,82 | 17 |  | Мелкозалежное |  |
| Долгий Лог | от пгт Юрья на ЮВ в 31 км от с.Загарье на СВ в 3 км | 1,9 0,99 | 14 |  | Мелкозалежное |  |
| Ивановское | от пгт Юрья на ЮВ в 2 км от с.Ивановщина на ЮЗ в 1 км | 1,9 1,4 | 14 |  |  | Разрабаты-валось с.х. |
| Колотовское | от р.ц.Юрья на ЮВ в 29 км от с.Колотово на СЗ в 0,5 км | 2,25 1,46 | 17 |  |  |  |
| Колчановское | от пгт Юрья на ЮВ в 21 км от д.Колчаны на ЮВ в 1,5 км | 1,7 1,0 | 7 |  |  |  |
| Капылиха | от пгт Юрья на Ю в 25 км от с.Метели на В в 1 км | 1,5 0,85 | 9 |  | Мелкозалежное |  |
| Красноармеец | от пгт Юрья на Ю в 35 км при д.Устье на В | 1,5 0,73 | 10 |  | Мелкозалежное |  |
| Кулебаковское | от пгт Юрья ЮЗ на 15 км от с.Жрецы на СВ в 0,5 км | 1,35 0,94 | 6 |  | Высокозольное, мелкозалежное |  |
| Липово | от пгт Юрья на ЮЗ в 22 км от с.Баты на ЮЗ в 1,6 км | 2,6 1,2 | 24 |  |  |  |
| Минское (Казаковы) | от пгт Юрья на ЮЗ в 11 км от с.Хрены на ЮВ в 0,5 км | 0,9 0,75 | 4 |  | Мелкозалежное |  |
| Моргуновское | от пгт Юрья на ЮВ в 30 км от д.Подгорцы на ЮЗ в 1,5 км | 1,3 0,9 | 12 |  | Мелкозалежное |  |
| Норыс-Жут | от пгт Юрья на СВ в 18 км от с.Малая Заимка на СВ в 1 км | 1,5 0,86 | 7 |  | Мелкозалежное |  |
| Нижне-Горское | от пгт Юрья на ЮВ в 34 км от с.Верхняя Горца на ЮЗ в 1,5 км | 2,0 1,06 | 8 |  |  |  |
| Песковское I | от пгт Юрья на ЮВ в 19 км от с.Пученицы на СЗ в 0,5 км | 2,0 1,21 | 3 |  |  |  |
| Пестеревское | от пгт Юрья на на ЮВ в 21 км при д.Пестерово на ЮЗ | 1,1 0,83 | 2 |  | Мелкозалежное |  |
| По реке Чумовица | при пгт Юрья на Ю от с.Ивановщина на З в 2 км | 2,5 1,08 | 7 |  |  |  |
| Поломоховское | от пгт Юрья на ЮЗ в 28 км от д.Поломоховщина на ЮВ в 0,5 км | 1,7 0,85 | 14 |  | Мелкозалежное | Разрабаты-валось с.х. |
| Прибой | от пгт Юрья на ЮЗ в 21 км при с.Лученки на С | 2,9 1,17 | 20 |  | Высокозольное |  |
| Ременщина | от пгт .Юрья на на Ю в 23 км от с.Ременщина на В в 0,5 км | 1,3 1,01 | 3 |  |  |  |
| Свет | от пгт Юрья на на ЮЗ в 19 км от д.Цепели на ЮВ в 0,5 км | 2,1 1,29 | 8 |  |  |  |
| Север | от пгт Юрья на на ЮВ в 15 км при с.Большие Ведоничи на З | 2,4 1,33 | 13 |  |  |  |
| Стрельна | от пгт Юрья на З в 33 км от с.Семахина на ЮВ в 1 км | 0,9 0,73 | 2 |  | Мелкозалежное |  |
| Сухоноговское | от пгт Юрья на СЗ в 20 км от с.Сухоногово на ЮЗ в 5,0 км | 3,3 1,63 | 42 |  |  |  |
| Сушиха | от пгт Юрья на ЮВ в 36 км от с.Помзино на СВ в 3 км | 2,4 1,95 | 36 |  | Высокозольное |  |
| Тюменское | от пгт Юрья на З в 10,5 км от с.Тюмень на СВ в 0,5 км | 2,0 1,0 | 7 |  |  |  |
| Фуфаевское | от пгт Юрья на на СЗ в 11 км от с.Попиралово на З в 1 км | 2,1 2,0 | 22 |  |  |  |
| Чашинское | от пгт Юрья на ЮВ в 9 км от с.Зеленая на З в 1 км | 1,0 0,84 | 8 |  | Мелкозалежное |  |
| Шалыгинское | от пгт Юрья на ЮВ в 13 км от с.Сустегалово на ЮВ | 2,0 0,97 | 8 |  | Мелкозалежное |  |
| Шохра | от пгт Юрья на ЮВ в 27 км от с.Бачиха на ЮВ в 1,5 км | 2,7 1,17 | 25 |  |  |  |
| Юрья I | от пгт Юрья на ЮВ в 12 км от с.Тутыги на ЮВ в 0,5 км | 3,6 1,74 | 34 |  |  |  |
| Ярковское | от пгт Юрья на СЗ в 10,5 км от с.Сухоногово на ЮВ в 1 км | 1,6 0,9 | 3 |  | Осушено, мелкозалежное |  |
| Итого по району |  |  | 507 |  |  |  |
| Охраняемые |  |  |  |  |  |  |
| Медянское | от пгт Орлов на Ю в33 км от д.Устье на СВ в 1 км | 2,8 1,06 | 424 |  | Подлежит сохранению в естественном состоянии |  |
| Высокозольные |  |  |  |  |  |  |
| Киршинское | от пгт Юрья на СЗ в 21 км от с.Курень на С в 0,5 км | 1,60 0,84 | 703 |  |  |  |
| Нижне-Толмачевское | от пгт Юрья на ЮЗ в 28 км от с.Ниж.Толмачи на СВ в 1,5 км | 2,2 1,78 | 43 |  |  |  |
| Итого по району |  |  | 746 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и объекты, представляющих особую историко-культурную ценность, расположенных на территории Юрьянского муниципального района

| № п/п | Наименование памятника | Место нахождения памятника |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории |  |  |
| 1. | Школа, в которой учился Герой Советского Союза Н. Ф. Зонов, 1939-1941 гг. | Снесена |
| 2. | Могилы воинов Советской Армии, умерших от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. | п. Юрья, кладбище |
| Памятники архитектуры |  |  |
| 3. | Храмовый комплекс: - Колокольня, 1871 г.; - Торговые ряды, 2-я пол. XIX в., корпус 1; - Торговые ряды, 2-я пол. XIX в., корпус 2; - 4 флигеля, XIX в.; - Церковь Святителя Николая, 1824-1839 гг., арх. Дудкин, арх. И. Дюссар де Невиль; - Церковь Спаса Преображения, 1731-1749 гг., XIX в.; | с. Великорецкое |
| Объекты, представляющие собой историко-культурную ценность |  |  |
| 4. | Крестовоздвиженская церковь | с. Анкушкино |
| 5. | Троицкая церковь | с. Березово |
| 6. | Великорецкий ярмарочный ансамбль | с. Великорецкое |
| 7. | Покровская церковь | с. Верходворье |
| 8 | Церковь Казанской Богородицы | с. Горохово |
| 9 | Колокольня Вознесенской церкви | с. Загарье, ул. Советская |
| 10 | Троицкая церковь | с. Медяны |
| 11 | Комплекс Богоявленской церкви: - Богоявленская церковь; - Дом сторожа; - Церковно-приходская школа | с. Пышак |
| 12 | Водонапорная башня | ж/д ст. Юрья |
| Объекты археологии, представляющие собой историко-культурную ценность |  |  |
| 13 | Комплекс памятников: - Юрьянское I местонахождение кремня V-III тыс. до н. э.; - Юрьянское II местонахождение кремня V-III тыс. до н. э.; - Юрьянское III местонахождение кремня, V-III тыс. до н. э.. | пгт Юрья |
| 14 | Комплекс памятников: - Селище Большие Русаки I, XV-XVII вв.; - Селище Большие Русаки I, XV-XVII вв. | д. Большие Русаки |
| 15 | Комплекс памятников: - Великорецкое селище XV-XVII вв.; - Великорецкая стоянка II-I тыс. до н. э.; - Великорецкое поселение V-III тыс. до н. э. | с. Великорецкое |
| 16 | Великорецкое селище XVII в. | с. Верховино |
| 17 | Верховинский клад нач. XIX в. | с. Верховино |
| 18 | Селище Гольцы XVII в. | д. Гольцы |
| 19 | Комплекс памятников: - Городище Городок VI-XV вв.; - Находка кремневого отщепа Городковская VI-IV тыс. до н. э.. | д. Городок |
| 20 | Заборовицкая стоянка VI-IV тыс. до н. э. | 400 м к западу от д. Заборовица |
| 21 | Селище Ивановщина XVII в. | 1 км к юго-востоку от пгт Юрья, 100 м к северу от деревни Ивановщина |
| 22 | Комплекс памятников: - Селище Михоничи I, XV-XVII вв.; - Селище Михоничи II, XV-XVII вв.; - Селище Михоничи III, XVI-XVII вв.; - Стоянка Михоничи IV, V-III тыс. до н. э. | д. Михоничи |
| 23 | Комплекс памятников: - Селище Красное I, XVI-XVII вв.; - Селище Красное II, XVII-XVIII вв.. | д. Красная |
| 24. | Комплекс памятников: - Селище Осиновица I, XV-XVII вв.; - Селище Осиновица II, XV-XVII вв.; - Поселение Осиновица III, XV-XVII вв.; - Поселение Осиновица IV, V-III тыс. до н. э., XV-XVII вв.; - Поселение Осиновица V, V-III тыс. до н. э., XV-XVII вв. | д. Осиновица |
| 25 | Местонахождение кремня Подгорцы V-III тыс. до н. э. | д. Подгорцы |
| 26 | Савиновское селище XVI-XVII вв. | 300 м к ССЗ от д. Савиновы |
| 27 | Селище Тименцы XV-XVII вв. | д. Тиминцы |
| 28 | Комплекс памятников: - Стоянка Устье I, V-III тыс. до н. э.; - Стоянка Устье II, VI-IV тыс. до н. э.. | д. Устье |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Перечень водоёмов и водотоков Юрьянского района

| № п/п | Название бассейна, реки | Куда впадает | Длина реки (км) | Ширина водохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вятка | Кама | 672 | 200 |
| 2. | Вая | Медянка | 13 | 100 |
| 3. | Великая | Вятка | 163 | 200 |
| 4. | Горья | Медянка | 10 | 50 |
| 5. | Медянка | Вятка | 66 | 200 |
| 6. | Малая Медянка | Медянка | 13 | 100 |
| 7. | Березовка | Юрья | 23 | 100 |
| 8. | Беркунец (Брекунец) | Великая | 10 | 50 |
| 9. | Власовиха | Великая | 13 | 100 |
| 10. | Волосница | Великая | 50 | 100 |
| 11. | Горельница | Великая | 29 | 100 |
| 12. | Грядовица | Великая | 31 | 100 |
| 13. | Даровица | Зимняя | 14 | 100 |
| 14. | Зимняя | Юрья | 36 | 100 |
| 15. | Озерница | Великая | 38 | 100 |
| 16. | Плоска | Великая | 27 | 100 |
| 17. | Плоская (Плоска) | Волосница | 16 | 100 |
| 18. | Сизьма | Великая | 42 | 100 |
| 19. | Топориха | Волосница | 10 | 50 |
| 20. | Черная | Зимняя | 10 | 50 |
| 21. | Чумовица | Юрья | 10 | 50 |
| 22. | Шура | Великая | 12 | 100 |
| 23. | Юрья | Великая | 42 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Каталог водозаборных скважин, находящихся на территории Юрьянского района (по состоянию на 01.01.2011)

| № п/п | № скважины по паспорту | Местоположение скважины | Глубина скважины, м | Дебит скважины, л/с | Эксплуатирующая организация или балансодержатель | Эксплуатационный режим | Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 Дата анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | С. Загарье | 80 | 1 | ООО «Зодиак» | Действ. | Соответствует 01.06.1991 |
| 2 | 1 | с. Медяны | 81 | 1,1 | ТнВ «Новомедянское» | Бездейств. | н/д |
| 3 | 2 | Пгт Мурыгино | 52 | 1,1 | бесхозная | бездейств. | Нет данных по анализу воды |
| 4 | 4 | пгт Мурыгино | н/д | н/д | бесхозная | потеряна на местности | н/д |
| 5 | 12 | ж/д ст. Великая | 90 |  | Верховинское СП | Действ. | Соответствует 18.03.1998 |
| 6 | 15 | Пос. Гирсово | 102 | 1,1 | Гирсовское СП | Действ. | рН водородный показатель, вкус (привкус) |
| 7 | 60 | с. Верховино | 40 | 1,2 | бесхозная | потеряна на местности | н/д |
| 8 | 296 | б н/п. Помзино | 86 | 1,7 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 25.04.1983 |
| 9 | 297 | б. н/п Подгорена | 88 | 1,2 | бесхозная | потеряна на местности | н/д |
| 10 | 385 | пгт Юрья | 73 | 1,7 | ОАО «Кировэнерго» | потеряна на местности | н/д |
| 11 | 547 | Пгт Юрья | 61 |  | ООО «Юрьянские коммунальные системы (ЮКС)» | Действ. | Нет данных по анализу воды |
| 12 | 583 | Пгт Мурыгино | 45 | 1,9 | ООО «Стимул» | Действ. | Фторид |
| 13 | 663а | Пгт Юрья | 90 | 1,1 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 04.03.1986 |
| 14 | 664 | д. Мара-кулевщина | 56 | 0,6 | бесхозная | потеряна на местности | н/д |
| 15 | 665 | Д. Замятины | 82 | 0,5 | бесхозная | Бездейств. | Соответствует 12.04.1988 |
| 16 | 685 | Д. Мясниковы | 65 | 2,8 | бесхозная | Бездейств. | Соответствует 21.04.1983 |
| 17 | 686 | С. Березово | 55 | 1,1 | бесхозная | бездейств. | Нет данных по анализу воды |
| 18 | 799 | Пгт Юрья | 25 | 0,9 | ООО «ЮКС» | Действ. | Нет данных по анализу воды |
| 19 | 832 | Д. Высоково | 58 | 0,8 | бесхозная | потеряна на местности | Мутность, Железо суммарно |
| 20 | 833 | Ур. Гнусино | 60 | 1,1 | бесхозная | потеряна на местности | Нет данных по анализу воды |
| 21 | 836 | Д. Середина | 80 | 0,4 | бесхозная | потеряна на местности | Нет данных по анализу воды |
| 22 | 837 | Д. Высоко-раменье | 76 | 0,6 | бесхозная | потеряна на местности | Железо суммарно, нитрат, жесткость общая, окисляемость перманганатная, силикат |
| 23 | 838 | б. н/п Буяки | 66 | 0,8 | бесхозная | потеряна на местности | Нет данных по анализу воды |
| 24 | 839 | Д. Кленовое | 80 | 1,7 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 02.08.1985 |
| 25 | 895 | Д. Большое Чураково | 60 | 1,4 | ТнВ «Новомедянское» | бездейств. | оголовок засыпан отходами |
| 26 | 927 | Д. Сорокины | 66 | 2 | ТнВ «Новомедянское» | бездейств. | оголовок засыпан отходами |
| 27 | 950 | Д. Сорокины | 65 | 2,2 | ТнВ «Новомедянское» | бездейств. | оголовок засыпан отходами |
| 28 | 951 | Д. Коврижки | 76 | 1,4 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 01.01.1962 |
| 29 | 952 | б. н/п Мара-кулевщина | 72 | 0,6 | бесхозная | бездейств. | Нет данных по анализу воды |
| 30 | 1021 | Ур. Зверевы | 70 | 0,8 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 01.01.1962 |
| 31 | 1022 | Д. Замежница |  |  | бесхозн. | Бездейств. | рН водородный показатель |
| 32 | 1029 | Д.Ивановщина | 102 | 1,1 | бесхозная | бездейств. | Нет данных по анализу воды |
| 33 | 1064 | д.Устиновичи | 71 | 2,2 | ТнВ «Новомедянское» | бездейств. | оголовок засыпан отходами |
| 34 | 1099 | С.Загарье | 78 | 0,8 | МУП ЖКХ «Зодиак» | Действ. | запах, жёсткость, нитраты, 14.12.09 |
| 35 | 1114 | С. Верховино | 82 | 3,3 | ЗАО «Верховино» | Потеряна на местн. | Соответствует 01.01.1963 |
| 36 | 1115 | С. Верховино | 88 | 2,5 | ООО «Юрьянские коммунальные системы» | Действ. | Соответствует 29.04.1993 |
| 37 | 1525 | б. н/п Сухоногово | 88 | 2,8 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 01.01.1965 |
| 38 | 1527 | С. Верходворье | 96 | 0,8 | бесхозная | потеряна на местности | Железо суммарно, мутность |
| 39 | 1528 | Д. Тутыги | 102 | 1 | бесхозная | бездейств. | рН водородный показатель |
| 40 | 1529 | б. н/п Большая Заимка | 95 | 1,3 | бесхозная | потеряна на местности | Нет данных по анализу воды |
| 41 | 1530 | С. Верходворье | 97 | 1 | бесхозная | потеряна на местности | Сухой остаток эксперементальный |
| 42 | 1612 | Д. Высоково | 118 | 0.8 | бесхозная | Бездейств. | Соответствует 25.01.1989 |
| 43 | 1618 | б. н/п Липово | 117 | 1,3 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 01.01.1966 |
| 44 | 1666 | Д.Зоновы | 100 | 0,8 | ТнВ «Новомедянское» | бездейств. | оголовок засыпан отходами |
| 45 | 1717 | Д. Сержантовы | 85 | 1,2 | бесхозная | потеряна на местности | Марганец суммарно, фторид, хлорид, сухой остаток эксперементальный, железо суммарно, цветность, мутность |
| 46 | 1755 | Д. Тюмень | 86 | 1,4 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 05.05.1994 |
| 47 | 1759 | Д. Слободка | 120 | 0,8 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 01.01.1968 |
| 48 | 1865 | Пгт Юрья | 72 | 2,8 | Юрьянское ГП | Действ. | Соответствует 14.07.1998 |
| 49 | 1879 | Д. Кострово | 170 | н/д | бесхозная | бездейств. | Соответствует 30.01.1992 |
| 50 | 1880 | Ур. Савиновы | 81 | 3,3 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 01.01.1966 |
| 51 | 1882 | Д. Березово или Шишкари | 87 |  | бесхозная | бездейств. | Соответствует 01.01.1966 |
| 52 | 2133 | С. Березово | 97 | 1,4 | Ивановское СП | Бездейств. | Соответствует 01.01.1967 |
| 53 | 2161 | б. н/п.Большие Терени | 83 | 1,3 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 01.01.1967 |
| 54 | 2200 | Д. Заимка | 136 | 2,8 | бесхозная | потеряна на местности | Бор суммарно |
| 55 | 2251 | Д. Кокино | 149 | 0,8 | Ивановское СП | Действ. | Мутность |
| 56 | 2417 | Д. Тиминцы | 86 | 2,8 | бесхозная | бездейств. | Вкус (привкус), цветность |
| 57 | 2420 | С. Монастырское | 105 | 2,8 | Подгорцевское СП | Действ. | Ограждена |
| 58 | 2451 | Д. Фролы | 103 | 2 | ООО «Высоково» | Резерв. | рН, мутность |
| 59 | 2490 | Д.Ежи | 100 | 1,4 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 01.01.1968 |
| 60 | 2509 | Д. Кокино | 55 | 1,9 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 05.12.1989 |
| 61 | 2528 | Д. Ожеговщина | 68 | 1,4 | бесхозная | бездейств. | Нитрат, силикат, жесткость общая |
| 62 | 2538 | Д. Тутыги | 74 | 5 | бесхозная | бездейств. | рН водородный показатель, мутность |
| 63 | 2559 | д. Рубленки | 89 | 3,9 | МУП ЖКХ «Зодиак» | Действ. | запах, бор, 19.03.10 |
| 64 | 2576 | Д. Зверевы | 86 | 2,5 | бесхозная | бездейств. | Мутность, железо суммарно |
| 65 | 2581 | Д. Сусловы | 72 | 5 | Верховинское СП | Действ. | Цветность |
| 66 | 2592 | Д. Агалаченки | 121 | 1,7 | бесхозная | бездейств. | Нет данных по анализу воды |
| 67 | 2664 | Д. Безводное | 74 | 1,7 | бесхозная | Действ. | Нет данных по анализу воды |
| 68 | 2843 | Д. Мерзляки | 132 | 1,1 | бесхозная | потеряна на местности | Нет данных по анализу воды |
| 69 | 3036 | Д.Комарово | 90 | 2,5 | бесхозная | бездейств. | Вкус (привкус), нитрат, силикат |
| 70 | 3206 | Д. Замежница | 150 | 1,7 | Колхоз «Высоковский» | бездейств. | рН водородный показатель |
| 71 | 3218 | Ур. Шурское | 27 | 2,2 | Колхоз «Высоковский» | бездейств. | Силикат |
| 72 | 3235 | Д. Темерево | 86 | 2,2 | бесхозная | потеряна на местности | рН водородный показатель |
| 73 | 3241 | Д.Кибра | 85 | 1,9 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 15.02.1989 |
| 74 | 3283 | Д. Подгорцы | 125 | 1,7 | Агрофирма «Подгорцы» | Действ. | Марганец суммарно |
| 75 | 3361 | С. Медяны | 120 | 1,7 | Медянское СП | Действ. | Интенсивность запаха |
| 76 | 3400 | С.Загарье | 160 | 4,4 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 01.04.1987 |
| 77 | 3439 | С. Медяны | 100 | 2,8 | ТнВ «Новомедянское» | Действ. | Соответствует 21.06.1982 |
| 78 | 3692 | б. н/п Подгорелка | 65 | 2,8 | бесхозная | потеряна на местности | Силикаты |
| 79 | 3715 | Д. Скородум | 75 | 2,8 | бесхозная | потеряна на местности | Нет данных по анализу воды |
| 80 | 3729 | С. Великорецкое | 73 | 3,3 | Детский дом-школа | Действ. | Силикаты |
| 81 | 3798 | Пгт Мурыгино | 63 | 0,6 | ИП Вяткин | бездейств. | Соответствует 17.10.1980 |
| 82 | 3811 | С. Верходворье | 60 | 1,9 | бесхозная | потеряна на местности | Окисляемость перманганатная, железо суммарно |
| 83 | 3827 | Д. Кленовое | 103 | 3 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 26.07.1972 |
| 84 | 3830 | Д. Подгорцы | 76 | 2,8 | Агрофирма «Подгорцы» | действ. | Соответствует 01.08.1990 |
| 85 | 3882 | б. н/п Подгорелка | 69 | 2,8 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 01.01.1973 |
| 86 | 3894 | С. Пышак | 77 | 1,25 | бесхозная | потеряна на местности | Железо суммарно |
| 87 | 4167 | Д. Березово б.д. Шишкари | 65 | 2,8 | бесхозная | Бездейств. | Соответствует 01.01.1975 |
| 88 | 4184 | Д. Березово б.д. Шишкари | 54 | 2,5 | бесхозная | бездейств. | Железо суммарно |
| 89 | 4205 | Д. Пестерево | 69 | 1,9 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 01.01.1974 |
| 90 | 4246 | С. Монастырское | 54 | 3,6 | Подгорцевское СП | Действ. | Соответствует 01.01.1974 |
| 91 | 4259 | Д. Подгорцы | 87 | 2,2 | Подгорцевское СП | Действ. | запах, 29.03.10 |
| 92 | 4301 | С. Медяны | 112 | 3,1 | ТнВ «Новомедянское» | действ. | запах, 18.11.09 |
| 93 | 4323 | Д. Моргуново | 76 | 2,8 | Агрофирма «Подгорцы» | Действ. | Мутность |
| 94 | 4324 | Д.Комарово | 57 | 2,8 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 01.01.1974 |
| 95 | 4408 | Д. Середина | 90 | 1,7 | бесхозная | потеряна на местности | Силикат |
| 96 | 4433 | б. н/п Мелехи | 71 | 2.8 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 29.01.1975 |
| 97 | 4602 | Пгт Юрья | 65 | 2,5 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 23.06.1992 |
| 98 | 4611 | Д. Таланники | 85 | 1,4 | бесхозная | бездейств. | Марганец суммарно, железо суммарно |
| 99 | 4630 | б. н/п Власовы | 88 | 2,5 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 13.01.1976 |
| 100 | 4642 | Пгт Юрья | 67 | 1,9 | Юрьянское ГП | Действ. | Интенсивность запаха |
| 101 | 4677 | Д. Ивановщина | 107 | 0,4 | Ивановское СП | Действ. | Соответствует 30.05.1976 |
| 102 | 4765 | Д. Березово б.д. Шишкари | 70 | 2 | Ивановское СП | Действ. | Соответствует 05.09.1976 |
| 103 | 4769 | Пгт Юрья | 120 | 2,2 | бесхозная | бездейств. | Интенсивность запаха |
| 104 | 4785 | Д. Лызгач | 70 | 2,5 | бесхозная | потеряна на местности | Мутность |
| 105 | 4804 | Д. Большое Долгое | 111 | 1,9 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 30.11.1976 |
| 106 | 4814 | Д. Ложкари | 95 | 2,8 | бесхозная | Действ. | Мутность |
| 107 | 4844 | Пос. Гирсово | 126 | 1,1 | Гирсовское СП | Действ. | Сульфат, привкус, железо суммарно, сухой остаток эксперементальный |
| 108 | 4894 | Д. Большое Чураково | 53 | 1,9 | ТнВ «Новомедянское» | бездейств. | оголовок засыпан отходами |
| 109 | 4912 | Пгт Юрья | 147 | 3,9 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 12.07.1999 |
| 110 | 4914 | Д.Ложкари | 66 | 2,2 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 23.06.1977 |
| 111 | 4925 | Пгт Юрья | 146 | 3,9 | бесхозная | бездейств. | ХПК |
| 112 | 4925 | Пгт Юрья | 75 | 1,7 | ЗАО «Юрьянская ПМК-10» | Резерв. | Соответствует 28.11.1996 |
| 113 | 4987 | Д. Богомоловы | 105 | 1,7 | бесхозная | потеряна на местности | Мутность, рН, вкус (привкус) |
| 114 | 4988 | Д. Богомоловы | 95 | 1,7 | бесхозная | потеряна на местности | Мутность, рН, привкус |
| 115 | 5012 | Д. Подгорцы | 89 | 2 | Агрофирма «Подгорцы» | бездейств. | Соответствует 24.11.1978 |
| 116 | 5014 | Д. Подгорцы | 91 | 2,5 | Подгорцовское СП | Действ. | запах, 29.03.10 |
| 117 | 5070 | Пгт Мурыгино | 50 | 1,9 | Мурыгинское ГП | Действ. | Железо суммарно |
| 118 | 5075 | Д. Высоково | 116 | 1,1 | ООО «Высоково» | Резерв. | водородный показатель |
| 119 | 5125 | С. Верходворье | 71 | 1,7 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 26.03.1990 |
| 120 | 5151 | С. Верховино | 82 | 1,7 | Агрофирма «Подгорцы» | Действ. | Водородный показатель |
| 121 | 5152 | С. Верховино | 81 | 1 | бесхозная | потеряна на местности | Мутность, интенсивность запаха |
| 122 | 5347 | Д. Ложкари | 102 | 1,7 | ПУМ ЖКХ «Зодиак» | Действ. | запах, 14.12.09 |
| 123 | 5357 | Д. Ложкари | 101 | 0,55 | МУП ЖКХ «Зодиак» | Действ. | Запах |
| 124 | 5376 | С. Пышак | 85 | 2 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 30.10.1979 |
| 125 | 5388 | Д. Шараповы | 107 | 1,9 | бесхозная | потеряна на местности | Нитрат, вкус (привкус), мутность |
| 126 | 5534 | С.Загарье | 90 | 2,5 | Загарское СП | Действ. | Соответствует 01.04.1987 |
| 127 | 5552 | Д. Шубяны | 105 | 2,5 | бесхозная | бездейств. | водородный показатель |
| 128 | 5610 | б. н/п Легкое | 75 | 1 | бесхозная | потеряна на местности | Мутность |
| 129 | 5739 | Д. Дрягуны | 82 | 1,7 | бесхозная | потеряна на местности | Мутность, железо суммарно |
| 130 | 5774 | Д. Агалаченки | 165 | 1,7 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 02.06.1982 |
| 131 | 5818 | пгт Юрья, ул. К. Маркса | 75 | 1,7 | Юрьянское ГП | резервная. | Огорожена |
| 132 | 5831 | С. Верховино | 86 | 1,25 | бесхозная | потеряна на местности | рН, бор суммарно |
| 133 | 5862 | С. Пышак | 75 | 2 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 18.12.1982 |
| 134 | 5866 | Д. Ежи | 95 | 2,5 | бесхозная | потеряна на местности | рН, вкус (привкус) |
| 135 | 5867 | С. Медяны | 92 | 1,7 | Медянское СП | Действ. | Соответствует 26.12.1982 |
| 136 | 5868 | С. Медяны | 89 | 1,4 | Медянское СП | Действ. | запах, 18.11.09 |
| 137 | 5873 | Пгт Юрья | 50 | 1,4 | бесхозная | бездейств. | Сухой остаток |
| 138 | 5992 | Д. Искра | 56 | 0,8 | бесхозная | потеряна на местности | Железо суммарно |
| 139 | 6078 | Д. Подгорелка | 70 | 2 | бесхозная | потеряна на местности | водородный показатель |
| 140 | 6120 | С. Монастырское | 73 | 1 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 08.04.1985 |
| 141 | 6121 | С. Монастырское | 74 | 1,25 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 22.04.1985 |
| 142 | 6132 | С. Березово | 60 | 1,9 | Ивановское СП | Действ. | Соответствует 28.05.1985 |
| 143 | 6138 | Д. Березово или Шишкари | 65 | 2,8 | бесхозная | бездейств. | Железо суммарно |
| 144 | 6169 | Д.Ложкари | 108 | 1.7 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 23.09.1985 |
| 145 | 6178 | Д.Ложкари | 92 | 2.8 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 16.10.1985 |
| 146 | 6188 | Д.Ложкари | 105 | 1,9 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 27.10.1985 |
| 147 | 6252 | Д. Сусловы | 70 | 1,9 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 17.07.1986 |
| 148 | 6273 | Д. Середина | 101 | 1 | бесхозная | потеряна на местности | Мутность, железо суммарно, рН |
| 149 | 6286 | Д. Середина | 92 | 1,7 | бесхозная | потеряна на местности | рН водородный показатель |
| 150 | 6287 | Пгт Юрья | 73 | 1,7 | ООО Юрьянская ДС ПМК | Резерв. | водородный показатель |
| 151 | 6308 | Д. Высоково | 125 | 1,7 | ООО «Высоково» | бездейств. | водородный показатель |
| 152 | 6354 | б. н/п Потаничи | 75 | 1,7 | бесхозная | бездейств. | Мутность, железо суммарно |
| 153 | 6416 | Д. Поломо-ховщина | 85 | 1,2 | бесхозная | Действ. | рН водородный показатель |
| 154 | 6450 | С. Загарье | 152 | 2 | Агрофирма «Загарье» | Действ. | Вкус (привкус) |
| 155 | 6461 | С. Загарье | 83 | 1,7 | МУП ЖКХ «Зодиак» | Действ. | запах, 19.03.10 |
| 156 | 6463 | Д. Зяблец | 55 | 2 | бесхозная | потеряна на местности | Мутность |
| 157 | 6542 | С. Пышак | 90 | 1,7 | Верховинское СП | Действ. | Привкус, бор суммарно, рН |
| 158 | 6543 | С. Пышак | 85 | 1,7 | Верховинское СП | Действ. | Привкус, бор суммарно, рН |
| 159 | 6552 | Д. Марочканы | 98 | 0,55 | бесхозная | потеряна на местности | водородный показатель |
| 160 | 6553 | С. Верховино | 91 | 1,1 | Верховинское СП | Действ. | рН, железо суммарно |
| 161 | 6563 | Д. Михоничи | 70 | 1.1 | Верховинское СП | Действ. | Бор суммарно |
| 162 | 6577 | Ур. Жужганы | 82 | 1,7 | бесхозная | потеряна на местности | Бор суммарно |
| 163 | 6578 | Д. Высоково | 127 | 2 | Подгорцевское СП | Действ. | Привкус, свинец-ион, фторид, бор суммарно, железо суммарно |
| 164 | 6579 | Д. Высоково | 125 | 1,7- | МУП «Прогресс» | Действ. | бор суммарно, сухой остаток экспе-риментальный, хлорид, свинец-ион, привкус |
| 165 | 6688 | С. Великорецкое | 75 | 1,7 | Детский дом-школа | Действ. | Вкус (привкус) |
| 166 | 6709 | С. Верходворье | 74 | 0,83 | Верховинское СП | Действ. | Марганец суммарно, силикаты, железо суммарно |
| 167 | 6710 | С. Верходворье | 142 | 1,1 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 15.01.1991 |
| 168 | 6711 | С. Верходворье | 145 | 1,7 | бесхозная | потеряна на местности | Бор суммарно, фторид |
| 169 | 6728 | Д. Шубяны | 115 |  | Ивановское СП | Действ. | Вкус (привкус) |
| 170 | 6776 | Д. Кокино | 70 | 0,83 | бесхозная | бездейств. | рН, вкус (привкус) |
| 171 | 6852 | с. Загарье | н/д | н/д | МУП ЖКХ «Зодиак» | действ. | запах, 14.12.09 |
| 172 | 6893 | Пгт Мурыгино | 70 | 2,8 | Мурыгинский дет-ский дом-интернат | Действ. | Железо, запах 02.09.09 |
| 173 | 11593 | Пгт Мурыгино | 90 | 0,01 | Оздоровительный лагерь «Мир» | Действ. | Нет данных по анализу воды |
| 174 | 11599 | Пгт Мурыгино | 90 | 1,9 | Оздоровительный лагерь «Мир» | Резервн. | Нет данных по анализу воды |
| 175 | 11818 | ж/д ст. Гирсово | 72 | 0,55 | КОГУП «Вятавтодор» | Действ. | Нет данных по анализу воды |
| 176 | 15774 | ж/д разъезд Чащинский | 67 | 1,3 | бесхозная | потеряна на местности | Нет данных по анализу воды |
| 177 | 18747 | Пгт Юрья | 41 | 9 | ООО «ЮКС» | Действ. | Соответствует 15.09.1999 |
| 178 | 18774 | Пос. Мосинский | 67 | 5 | Верховинское СП | Действ. | Соответствует 22.08.1994 |
| 179 | 20965 | Пгт Мурыгино | 70 | 4,4 | Мурыгинское ГП | Действ. | Соответствует 17.10.1980 |
| 180 | 20981 | Пгт Мурыгино | 100 | 5,9 | бесхозная | бездейств. | Сухой остаток |
| 181 | 20990 | Д. Демидовы | 71 | 8,3 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 26.06.2001 |
| 182 | 28792 | Пос. Гирсово | 75 | 2,2 | Гирсовское СП | Действ. | рН, запах |
| 183 | 32539 | н/д | 92 | 1,7 | бесхозная | потеряна на местности | н/д |
| 184 | 32540 | Пгт Юрья | 68 | 1,25 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 01.01.1972 |
| 185 | 32568 | Д. Искра | 97 | 0,9 | ООО ТД «Лепсе» | Действ. | Соответствует 28.05.1994 |
| 186 | 32841 | Пгт Мурыгино | 70 | 4,2 | МУП ЖКХ «Стимул» | бездейств. | Окисляемость перманганатная |
| 187 | 33597 | ст. Медянка | 70 | 2,8 | ОАО «РЖД» | Резерв. | Соответствует 18.08.1998 |
| 188 | 33643 | Пос. Гирсово | 70 | 0,55 | Гирсовское СП | Действ. | рН, фторид-ион |
| 189 | 37730 | Пгт Юрья | 60 | 2,5 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 19.10.1977 |
| 190 | 37739а | Д.Искра | 132 | 1,7 | Киров МУП «ПАТП-2» | Резерв. | Мутность, вкус (привкус), железо суммарно |
| 191 | 39606 | С. Загарье | 142 | 2,5 | Загарское СП | Действ. | Соответствует 03.06.1991 |
| 192 | 39616 | б. н/п Песок | 100 | 2,8 | Агрофирма «Подгорцы» | Действ. | Мутность |
| 193 | 39617 | б. н/п Песок | 100 | 2,8 | Агрофирма «Подгорцы» | бездейств. | Мутность |
| 194 | 39621 | б. н/п Песок | 100 | 2,8 | Агрофирма «Подгорцы» | Действ. | Соответствует 18.07.1977 |
| 195 | 39636 | Пгт Мурыгино | 51 | 0,55 | Новомедянский психоневрологический интернат | Резерв. | Вкус (привкус) |
| 196 | 39644 | Пос. Мосинский | 70 | 2,8 | бесхозная | потеряна на местности | Соответствует 22.08.1994 |
| 197 | 39676 | Пгт Юрья | 52 | 1,4 | ООО «ЮКС» | Действ. | Мутность |
| 198 | 43507 | С. Загарье | 144 | 1,7 | МУП ЖКХ «Зодиак» | Действ. | запах, 14.12.09 |
| 199 | 43901 | Пгт Юрья | 65 | 3,3 | ИП Лобастов | Действ. | Соответствует 29.01.1990 |
| 200 | 43902 | Пгт Юрья | 55 | 2,8 | ООО «ЮКС» | Действ. | Соответствует 29.06.1998 |
| 201 | 43903 | Пгт Юрья | 65 | 1,4 | ООО «ЮКС» | Действ. | Соответствует 29.06.1998 |
| 202 | 43968 | Пгт Мурыгино | 70 | 2,8 | Мурыгинский дом-интернат | потеряна | Соответствует 17.10.1980 |
| 203 | 47530 | Д. Агалаченки | 105 | 1,9 | оздоровительный лагерь «Живая вода» | Действ. | Соответствует 11.05.2001 |
| 204 | 47614 | Пгт Юрья | 90 | 0,8 | ООО «ЮКС» | Действ. | водородный показатель |
| 205 | 47641 | Пгт Юрья | 42 | 3,8 | Юрьянское лесн-во | Действ. | Интенсивность запаха |
| 206 | 50211 | Пгт Юрья | 70 | 5,5 | МУП ЖКХ «Уют» | бездейств. | Нет данных по анализу воды |
| 207 | 50238 | С. Загарье | 144 | 2,8 | Загарское СП | Действ. | Железо суммарно, мутность |
| 208 | 50607 | Пгт Мурыгино | 85 | 1,4 | Оздоровительный лагерь «Мир» | резерв. | Фторид |
| 209 | 50914 | Пос. Гирсово | 62 | 1,9 | Гирсовское СП | Действ. | рН, запах |
| 210 | 50915 | Пос. Гирсово | 62 | 1,4 | Гирсовское СП | Действ. | рН, запах |
| 211 | 50921 | Д.Гольцы | 50 | 2,8 | Киров Облпотребсоюз | Действ. | Мутность, рН |
| 212 | 50947 | Д. Дидино | 140 | 2,8 | МУП ЖКХ «Юком» | Действ. | рН водородный показатель |
| 213 | 50966 | Пгт Юрья | 85 | 5 | Объект 229/753-10 | Действ. | Нет данных по анализу воды |
| 214 | 50990 | Пгт Юрья | 55 | 1,9 | ИП Потапов | бездейств. | Вкус (привкус) |
| 215 | 54568 | Д. Демидовы | 75 | 8,3 | бесхозная | бездейств. | Железо суммарно |
| 216 | 54775 | Д. Демидовы | 75 | 1,9 | Кировское произв.объед.трансп.-экспедиционное обсл. предприятие | Действ. | Мутность, Соответствует 01.01.1962 |
| 217 | 54788 | Пгт Мурыгино | 75 | 0,83 | Садов. кооператив «Политехник-2» | Действ. | Привкус, мутность, молибден суммарно |
| 218 | 54869 | Д. Устье | 55 | 0,28 | Кировская ТЭЦ-4 | резервн. | ХПК, железо суммарно |
| 219 | 54886 | Пгт Юрья | 190 | 2,2 | в/ч 44200 | Действ. | Вкус (привкус) |
| 220 | 54909 | Пос. Гирсово | 83 | 0,83 | Гирсовское СП | Действ. | рН, запах |
| 221 | 58913 | Пгт Юрья | 75 | 1,9 | в/ч 31420 | Действ. | рН водородный показатель |
| 222 | 58914 | Пгт Юрья | 75 | 2,8 | в/ч 31420 | Действ. | Марганец суммарно |
| 223 | 58915 | Пгт Юрья | 75 | 1,9 | в/ч 31420 | Действ. | Мутность |
| 224 | 58921 | Пгт Юрья | 42 | 2 | ООО «ЮКС» | Действ. | Соответствует 29.06.1998 |
| 225 | 58934 | Пгт Юрья | 90 | 4,2 | ООО «ЮКС» | Действ. | запах |
| 226 | 58936 | Пгт Юрья | 50 | 2,8 | ООО «ЮКС» | Действ. | Железо суммарно |
| 227 | 61428 | Пгт Юрья | 85 | 1,1 | бесхозная | потеряна на местности | водородный показатель |
| 228 | 66654 | Пгт Юрья | 36 | 2,5 | бесхозная | бездейств. | Интенсивность запаха |
| 229 | 66658 | Пгт Юрья | 66 | 3,3 | ООО «ЮКС» | Действ. | Соответствует 17.07.1998 |
| 230 | 66659 | Пгт Юрья | 53 | 1,4 | ООО «ЮКС» | Действ. | Соответствует 17.07.1998 |
| 231 | 66669 | Пгт Юрья | 36 | 4,2 | бесхозная | бездейств. | Окисляемость перманганатная |
| 232 | 66790 | Пос. Гирсово | 78 | 0,27 | Садовод. тов. «Сосновый бор» | Действ. | Мутность |
| 233 | 68510 | Пгт Юрья | 46 | 2,5 | Юрьянское РАЙПО | Действ. | запах 05.05.09 |
| 234 | 70868 | Пос. Гирсово | 50 | 2,8 | Гирсовское СП | Действ. | рН, запах |
| 235 | 71837 | Пос. Гирсово | 19 | 2,8 | Гирсовское СП | Действ. | Цветность, мутность, марганец суммарно, аммоний |
| 236 | 72456 | Пос. Гирсово | 63 | 2,2 | Гирсовское СП | Действ. | рН, запах |
| 237 | 72457 | Пос. Гирсово | 80 | 2,2 | Гирсовское СП | Действ. | рН, запах |
| 238 | 72487 | Пгт Мурыгино | 95,5 | 0,83 | в/ч 44800 | Действ. | Хлорид, фторид, рН |
| 239 | 72497 | Пос. Гирсово | 75 | 2,5 | Гирсовское СП | Действ. | рН, запах |
| 240 | 76710 | Д. Кострово | 85 | 1,1 | бесхозная | бездейств. | Соответствует 25.04.1992 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Перечень скотомогильников на территории Юрьянского района

| № вет.-сан. карточки | Принадлежность, местонахождение | Даты первого и последнего захоронения | Сибиреязвенный (да/нет) | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Прогресс» | Действующий | Нет | Находится на равнинной местности в 300 м от д. Высоково, в 600 м от водоема в 70 км от комплекса КРС, в 600 м от автодороги «Вятка», огорожен забором, оканавлен, обвалован |
| 2 | Верховинское с/поселение бесхозяйный | Действующий | Нет | Находится на возвышенном месте в 600 м от д. Верховино. в 2 км от автодороги «Вятка», в 1 км от р. Великая, в 600 м от комплекса КРС |
| 3 | ТНВ Новомедянское | Действующий | Нет | Типовая яма «Бекари». Находится в 1,8 км к западу от с. Медяны, в 2,0 км от автодороги «Вятка», в 1 км от реки |
| 4 | ЗАО АФ Подгорцы | законсервирован в 2008 | Нет | Находится на возвышенном месте в 1 км от автодороги «Вятка», в 1,2 км от р. Медянка, в 150 м от комплекса КРС |
| 5 | ЗАО АФ Подгорцы | Действующий | Нет | Находится на территории комплекса КРС (в 70 м), в 1,1 км от д. Подгорцы, на расстоянии 1,3 км от автодороги «Вятка», в 300 м от р.Медянка |
| 6 | ЗАО АФ Загарье | Действующий | Нет | Типовая яма «Бекари». Находится в 100 м к юго-востоку от фермы КРС, на расстоянии 850 м от с. Загарье, в 500 км от автодороги Юрья-Мураши, в 800 м от водоема |
| 7 | ООО «Животновод» | Действующий | Нет | Находится в 600 м от с. Загарье, на расстоянии 400 м от водоема, в 1.1 км от автодороги Юрья-Мураши, в 100 м от свинофермы, огорожен забором, оканавлен |
| 8 | СПК Гороховский | Действующий | Нет | Расположен на возвышенном месте в 750 м от с. Монастырское, в 400 м от р. Грядовица, в 400м от автодороги «Вятка», на расстоянии 350 м от МТФ |
| 9 | Медянское с/поселение бесхозный | Закрыт в 1930 | Да | В лесном массиве, на север от дачного поселка «Устье». В 1,2 км от слияния рек Вятка и Великая, в 1,5 км от автодороги «Вятка». Местонахождение точно не установлено |
| 10 | Ивановское с/поселение бесхозяйный | Закрыт в 1996 | Нет | Расположен в 1 км от п. Юрья на территории разрушенного свинокомплекса, на расстоянии 1,5 км от автодороги Юрья-Мурыгино, в 800 м от водоема |
| 11 | Загарское с/поселение бесхозяйный | Закрыт в 2001 | Нет | Расположен в 0,8 км на северо-восток от д. Ложкари, в 0,8 км от автодороги Юрья-Мурыгино, в 0,6 км от водоема. Местность заросла мелким лесом, кустарником, изгородь отсутствует |
| 12 | Верховинское с/поселение бесхозяйный | Закрыт в 2001 | Нет | Расположен в 1,1 км на восток от д. Богомоловы, в 1,3 км от автодороги Юрья-Большие Сусловы, в 2, км от водоема. Местность заросла мелким лесом, видны остатки изгороди и места захоронений |

Ивановское СП